CAPÍTULO XII

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

12.1. Introducción

La necesidad de un sistema de manejo de los residuos peligrosos comienza directamente con la generación de los residuos y continua a través de todas las etapas siguientes en el tratamiento y la disposición final. Este sistema consiste en una serie de acciones de manejo y control de residuos entre diferentes personas y grupos de personas. En la forma más simple un sistema de manejo de residuos consiste en tres unidades:

- Almacenamiento después de la generación;

- Recolección/transporte; y

- Tratamiento final/disposición.

En este capítulo revisaremos los elementos de un sistema global de manejo que se aplica tanto al manejo interno como externo de los residuos peligrosos.

12.2. Almacenamiento de residuos

La primera etapa de esta infraestructura es almacenar los residuos después que son generados. El generador de residuos necesita tener un sistema seguro para almacenar los residuos hasta un posterior almacenamiento, tratamiento o disposición. Típicamente, este almacenamiento se efectúa en contenedores o estanques a granel. El tipo de almacenamiento depende de como es y como se generan los residuos y el estado físico de los mismos.

12.2.1. Contenedores

Los contenedores ofrecen la ventaja de ser muy portátiles, y disponibles para cualquier estado físico de residuos, y además son flexibles para ser llenados. Pueden mantenerse cerca del proceso de generación de residuos hasta que se llenen, para ser movidos posteriormente en forma fácil al área de almacenamiento antes de ser transferidos.

La mayoría de los contenedores son adecuados para distintos tipos de residuos, en forma de líquidos, borras o sólidos a granel. Los contenedores pueden ser llenados por distintos métodos, tales como bombeo, por paladas, por bolsas, etc. Los contenedores vacíos que han sido usados para materias primas pueden ser usados para almacenar residuos, dependiendo de la compatibilidad del residuo con el contenedor y con los residuos propios dejados en el contenedor. Esta compatibilidad es importante    de modo que no se deteriore el propio contenedor. Por ejemplo, un contenedor plástico no debe ser usado para guardar residuos de solventes. Se debe tener la precaución de que los residuos previos del receptáculo no reaccionen con los nuevos residuos que se desean almacenar; por ejemplo un contenedor que ha almacenado sales de cianuros, no debería ser usado para almacenar residuos ácidos.

Las desventajas de los contenedores son:

- Pueden ser fácilmente dañados o derribados;

- Debido a que son fácilmente movidos y almacenados, se pueden acumular fácilmente y provocar un atochamiento del área.

- Grandes grupos de contenedores son difíciles de inspeccionar para determinar fugas y derrames.

12.2.2. Estanques

Los estanques son útiles para almacenar o acumular residuos que son manejados en grandes cantidades    o por sistemas tales como tuberías, correas transportadoras,    etc. Los estanques ofrecen un sistema más rígido e integral que los contenedores y son fáciles de inspeccionar en el caso de fugas y derrames.

12.3. Recolección y Transporte

12.3.1. Empacado/etiquetado

Todo contenedor o estanque conteniendo residuos destinados a transporte debe estar claramente etiquetado con el tipo de residuo y sus peligros. El empacado debe ser seguro para prevenir fugas, derrames y vaporización durante el transporte. Los siguientes tipos de envases se sugieren:

- Residuos de aceites o solventes: tambores de acero de 200 l. ó estanques de acero.

- Residuos orgánicos sólidos o semi-sólidos: tambores de 200 l. con tapas con ganchos o grapas.

- Residuos líquidos inorgánicos: Envases plásticos de 30, 45, 200 l. o tambores de polietileno.

- Borras de sólidos inorgánicos: Tambores de acero o plásticos de 200 l. con tapas con ganchos o grapas.

12.3.2. Sistema de información de manejo de residuos

En muchos países se han adoptado un sistema de información o documentación del manejo de residuos peligrosos desde la generación, los procesos de tratamiento, hasta la disposición final. La documentación acompaña al transporte del residuo y entrega un registro o récord del movimiento del residuo desde el productor del residuo, en cada etapa intermedia, o cada tratamiento intermedio, hasta la disposición final. La documentación sirve como una “cadena de custodia”, es decir cada vez que el residuo cambia de manos la persona responsable firma el documento. A menudo alguna agencia gubernamental responsable recibe una copia de los documentos en las etapas cruciales de las transferencias de los residuos.

Un ejemplo de la documentación utilizada en Australia se muestra en las Figuras 12.1 y 12.2 .

Fifura 12.1 . Sistema de documentación de residuos peligrosos

12.3.3. Transferencia directa/estación recolectora

Los residuos pueden ser transferidos fuera del lugar de generación ya sea directamente o por medio de la recolección en una estación de transferencia.

La transferencia directa es más económica si es posible transportar grandes cantidades de residuos de un solo productor, o si un camión puede recolectar residuos de más de un productor.

Un ejemplo modelo de un sistema para recolección y estaciones de transferencia es el de la Planta Kommunekemi, en Dinamarca, el cual recibe residuos domiciliarios, de la industria y de zonas agrícolas en una planta central de tratamiento.

Cada municipalidad tiene una estación de recolección, diseñada para recibir residuos químicos domiciliarios. Estas estaciones son instalaciones de 4m x 5m x 2m provistas de murallas a prueba de fuego, con piso de concreto y con sistema de circulación de aire que previene la acumulación de gases explosivos o tóxicos. Dentro de la estación hay dos tambores de 200 l. para residuos líquidos, dos tambores de 200 l. con tapas con ganchos para residuos en paquetes o sólidos y cajas para guardar residuos tóxicos.

La municipalidad transporta desde las estaciones de recolección a un número de estaciones de transferencia, que pertenecen y son operadas por las municipalidades. Los productores de residuos industriales y agrícolas informan a las autoridades locales de la acumulación de residuos, y las notifican cuando estos serán transportados en documentación ad-hoc. El transporte a las estaciones de transferencia es efectuado por los propios generadores o por contratistas privados. El esquema de estaciones de recolección y de transferencia se muestra en    la Figura 12.3

Figura 12.3. Sistema de recolección y transferencia de residuos

planta kommunekemi-dinamarca

Residuos		Estación

Domicilios		Recolectora

Estación

Transferencia

Residuos		Estación

Agrícolas		Recolectora				 	    Planta de

Tratamiento

Estación

Transferencia

Residuos		Estación

Industriales		Recolectora

En Dinamarca, los lugares de las estaciones de transferencia fueron seleccionados de modo de que le sistema pudiese utilizar la red existente de ferrocarril. Una estación de transferencia consiste de estanques para almacenamiento de líquidos, un sistema de separación de aceites y áreas especiales cubiertas para el almacenamiento de tambores de residuos y material sólido. Existe personal entre 1-2 hombres que trabajan 8 horas por día. Además de manejar las entregas de residuos y la carga de estos en los vagones de ferrocarril, se efectúa control y trabajo administrativo del manejo de residuos. Para cada recepción de residuos, se exige un documento de transporte el cual se revisa para asegurarse de que la información es correcta, y se deja una copia en la estación y otra en manos del transportista.

Los residuos son enviados por ferrocarril desde la estación de transferencia a las plantas de tratamiento central. Las empresas también pueden enviar directamente sus residuos a las plantas de tratamiento con un procedimiento y documentación similar a la anterior. La organización de una estación de transferencia se muestra en la Figura 12.4.

El sistema Kommunekemi de Dinamarca también recibe residuos en pequeñas cantidades. Por ejemplo para residuos de medicamentos domiciliarios, de clínicas    y de hospitales, estos son recibidos por un Químico-Farmacéutico, el cual los entrega a las estaciones de recolección para su transporte y disposición. Lo mismo se efectúa con baterías usadas de mercurio para los importadores y productores de estos productos, a los cuales se les suministra cajas especiales para la recolección. Las Figuras 12.3 y 12.4 indican como funcionan estas estaciones.

12.3.4. Transporte de residuos peligrosos

La forma más común de transporte de residuos químicos peligrosos es por las rutas camineras. Los peligros asociados con las actividades de carga y descarga presentan un peligro aún mayor que el propio transporte. Siempre y cuando los conductores tengan una buena preparación, se empleen los vehículos apropiados, y los residuos estén adecuadamente empacados, los riesgos a la comunidad son menores. Sin embargo los riesgos del transporte dependerán de otros factores externos (carreteras, tráfico, planes de emergencia, etc.). Los siguientes controles son deseables:

- El transporte de residuos peligrosos debe estar sujeto a un permiso entregado por la autoridad reguladora a los contratistas que deben contar con conductores entrenados y vehículos apropiados;

- Cada vehículo que transporte residuos peligrosos debe estar identificado con los símbolos de peligro apropiados;

- Todo transporte de residuos en carreteras públicas debe requerir de un certificado de transporte indicado su origen y destino.

- El conductor o contratista debe asegurarse de que tiene la información necesaria sobre el material que transporta, y que tiene formulado un plan de emergencia en el caso de una fuga o derrame.

12.4. Planes y programas de manejo

Todo tipo de instalación de manejo de residuos peligrosos, ya sea una planta de tratamiento centralizada o una simple instalación de almacenaje, necesita planes y programas para las operaciones diarias y para prevenir incidentes que pueden causar problemas de salud o ambientales. El nivel de complejidad de estos planes variara de acuerdo con el tipo de actividad, pero los elementos esenciales siempre son los mismos.

12.4.1. Caracterización de residuos

La caracterización de residuos juega un papel crucial en la operación diaria de cualquier instalación de manejo de residuos. Antes de aceptar un residuo para su manejo, la instalación debe caracterizar completamente el residuo. La caracterización apropiada comienza con la obtención de una muestra representativa del residuo, lo cual puede ser difícil debido a que un residuo puede no ser homogéneo. Pueden presentarse anomalías tales como varias fases, diferentes tamaños de partículas, gradientes de concentración, y    “bolsones de contaminación”. Deben diseñarse planes de muestreo para descubrir estas anomalías y recoger una muestra que sea representativa. Todo plan de análisis debe incluir procedimientos analíticos, equipos, métodos de calibración, y procedimientos de control de calidad.

Los procedimientos de muestreo y de análisis deben satisfacer al menos tres metas:

- Identificar los peligros inherentes del residuo;

- Caracterizar el residuo de modo de poder manejarlo efectivamente;

- Encontrar una característica de modo de identificar fácilmente los envíos de residuos a medida que llegan.

Los peligros inherentes de un residuo se deben conocer, de modo de tomar las precauciones para prevenir accidentes causados por los residuos. Por ejemplo: los residuos que son inflamables, reactivos, corrosivos, o incompatibles con ciertos materiales requieren un especial cuidado y manejo; residuos que contienen contaminantes altamente solubles deben ser protegidos contra la lluvia; residuos que producen polvos explosivos deben ser manejados de modo de minimizar la producción de polvo. Las especificaciones de los residuos son de particular importancia para diseñar un programa de tratamiento y disposición efectiva de los residuos. Un residuo que contiene metales pesados y cianuros requiere de un tratamiento diferente del que requiere un residuo con soda cáustica.

Los envíos de residuos que llegan a las instalaciones deben ser identificados para asegurarse de que son los mismos que la instalación ha acordado aceptar. La instalación debe decidir las pruebas que en forma fácil y rápida identificaran los residuos. Estas pruebas pueden incluir por ejemplo, pH, punto de inflamación, cloruros, sulfatos, TOC, valor calorífico, cianuros, metales pesados, etc.

12.4.2. Seguridad de las instalaciones

Las instalaciones deben mantener una adecuada seguridad para prevenir el acceso no autorizado al lugar. Existen tres razones para mantener la seguridad. Primero, para prevenir que la gente u otros seres vivos entren al lugar y puedan sufrir un daño por contacto con los residuos o los equipos. Segundo, para proteger los equipos de posibles daños. Tercero, para prevenir que mendigos se expongan a material contaminados y puedan extraer materiales peligrosos. La seguridad se puede mantener por medio de rejas, barreras naturales, o guardias.

12.4.3.	Inspección y mantención de equipos

La instalación debe establecer un programa de inspección que debe chequear las condiciones de los equipos de proceso, estanques de almacenamiento y contenedores, sistemas de control, equipos de emergencias, y otros equipos necesarios para la operación de la instalación. La lista de inspección y la frecuencia dependen de factores tales como la velocidad de deterioro, la sensibilidad y lo factible de accidente que pueden ser los equipos. Por ejemplo, los equipos de monitoreo para controlar los residuos requieren una inspección más frecuente que el área de almacenamiento de tambores. El programa de inspección debe incluir un programa de reparación y mantención de los equipos que se encuentran deficientes durante las inspecciones.

12.4.4. Entrenamiento del personal

Un entrenamiento apropiado del personal es necesario para una operación efectiva de las instalaciones. Deben existir procedimientos de entrenamiento que muestren para cada trabajo, el nivel y tipo de entrenamiento necesario para ese trabajo y como se debe efectuar el entrenamiento. La capacitación se puede efectuar de diferentes formas: desde supervisión directa en el trabajo hasta clases formales de entrenamiento. El objetivo del entrenamiento es asegurar que los empleados conocen como efectuar sus funciones de una manera efectiva y segura y como responder en una emergencia, y debe incluir como mínimo: prácticas de trabajo seguro, los peligros de los residuos que manejan, y los procedimientos de emergencia tanto internos como externos.

12.4.5. Archivos de operación

Los archivos de la operación de las instalaciones deben documentar lo que ha hecho la instalación y reflejar el estado actual de la misma. Como ejemplos de lo que debe aparecer en estos archivos son: datos de control de procesos, tipos y cantidades de residuos, localización de residuos, y datos de monitoreo ambiental. Se debe mantener archivos actualizados y exactos de los residuos recibidos, los procesos de tratamiento y la planificación de la instalación.

12.4.6. Prevención y preparación para incidentes

Los materiales peligrosos, incluyendo los residuos, presentan peligros que pueden causar incidentes tales como fugas, incendios, y explosiones. Identificando estos peligros y preparándose para los incidentes que pueden producirse, se puede prevenir que ocurran muchos accidentes y minimizar los efectos de estos. El análisis de riesgos es una forma útil para identificar los peligros y los potenciales incidentes. La preparación para los incidentes depende del tipo de peligro y del incidente potencial identificado. Si el fuego a partir de residuos inflamables se ha identificado como potencial incidente, un medida de preparación será la instalación de equipo de combate contra el fuego cerca de la localización donde el fuego pude ocurrir. Las medidas de protección contra el fuego deben ser diseñadas en cada sitio por personal experto y ser revisadas continuamente. Si el derrame de líquidos es un problema potencial, el uso de pretiles pude prevenir un incidente de contaminación.

12.4.12. Planificación de emergencias

Toda instalación de manejo de residuos debe tener un conjunto de procedimientos para los empleados en el caso de que ocurra una emergencia. Estos procedimientos deben identificar el tipo de emergencia, el tipo de residuo, y que se debe hacer para minimizar el efecto del incidente.

Un análisis de seguridad es una herramienta útil para el diseño de estos procedimientos, y se debe enfatizar lo siguiente:

- Como proteger a los empleados durante el incidente;

- Como minimizar el efecto del incidente sobre el ambiente;

- La protección de los equipos y las instalaciones;

- La interacción con los servicios de la comunidad (policía, bomberos, servicios de salud) para desarrollar planes de emergencias en conjunto.

Se deben efectuar reuniones y simulacros en forma regular para revisar la preparación de los empleados.

12.5. Centrales de tratamiento de residuos

12.5.1. Conceptos básicos

La Planta Central de Tratamiento que se discutirá corresponde a la Planta Kommunekemi en Dinamarca, la cual efectúa tratamiento químico de residuos inorgánicos, e incinera un amplio rango de residuos orgánicos. La Figura 12.5 muestra la distribución de esta planta.

Puesto que la finalidad de una planta central de tratamiento es la de proteger el ambiente por medio de instalaciones seguras de disposición, el diseño y la operación de este tipo de plantas deben incorporar medidas de prevención de todo tipo de contaminación ambiental que pudieran resultar de las operaciones. Entre estas se pueden mencionar.

- Los efluentes acuosos derivados de las operaciones de tratamiento deben cumplir con las especificaciones de descarga;

- Las emisiones gaseosas de las operaciones de incineración deben también cumplir con las normas. Los equipos de limpieza de gases son componentes esenciales en el diseño del incinerador.

- Los sólidos que resulten de los procesos de tratamiento deben ser suficientemente inertes, para ser enviados en forma segura a vertederos.

- En el interior de la planta de tratamiento, debe minimizarse la posibilidad de contaminación del subsuelo debido a operaciones de transferencia, o fracturas de cañerías o estanques, inundaciones, etc., y se deben adoptar las prácticas seguras y los sistemas de tratamiento de cualquier derrame o fuga.

- Se deben tomar las medidas para el tratamiento de los derrames y fugas, y se deben formular los planes de emergencia en forma anticipada para atacar cualquier problema de incendio, explosión, etc.

12.5.2. Diseño de centrales de tratamiento

Debido a que los peligros asociados con una planta de tratamiento de residuos son similares a los de la industria de procesos químicos, se deben aplicar los mismos criterios, pero teniendo en cuenta que como se manejan sustancias peligrosas, la localización de este tipo de plantas debe considerar un área donde un posible malfuncionamiemto o posibles emisiones    no afecten el ambiente o sectores poblados.

El diseño conceptual de una planta de tratamiento se muestra en la Figura 12.6 para el caso de tratamiento químico de residuos inorgánicos, e incineración para los residuos orgánicos.

La secuencia del paso de un residuo en este tipo de planta es la siguiente:

- Recepción

- Inspección

- Ensayos

- Test de tratabilidad, etc

- Almacenamiento/Mezclado

- Separaciones Sólido/Líquido

- Incineración

- Tratamiento Químico

- Disposición de Residuos

Figura 12.6    Diseño Conceptual de Planta de Tratamiento

12.5.3. Descripción de procesos de tratamiento

a) Procesamiento químico de residuos inorgánicos

La recepción de los residuos se efectúa en el área de pre-procesamiento. La recepción puede en forma a granel en estanques de ferrocarril o en lotes de recipientes de 30, 45, ó 200 l. Los residuos sólidos se pueden recibir en diferentes tipos de vehículos o contenedores; incluso en tambores de diferentes tamaños. Es esta etapa el laboratorio efectúa los ensayos químicos para asegurarse que los materiales está de acuerdo a la información entregada, y además efectúa una caracterización de los residuos. La característica de los residuos tales como concentraciones, determinan tipo y cantidad de productos químicos para tratar los residuos.

Después de los análisis, el residuo se planifica para el procesamiento químico y el tratamiento químico necesario se efectúa en forma discontinua. En esta etapa, el laboratorio efectúa los controles del proceso monitoreando las etapas de reacción. Este monitoreo se hace ya sea por instrumentación directa o por análisis selectivo. Para eliminar la posibilidad de olores, los vapores son extraídos de las unidades de reacción y enviados ya sea al incinerador o a un sistema de absorción separado.

El queque inerte resultante se remueve del filtro prensa y se envía a cajones de disposición. Después que el laboratorio certifica que estos materiales son insolubles en agua, se envía para despacho a un sitio de vertedero. La fase acuosa del sistema de filtración es analizada por el laboratorio, y si se encuentran altos niveles de componentes tóxicos, el efluente se somete a un proceso de retratamiento para remover la contaminación. Toda fase sólida resultante se envía a la zona de filtración.

La calidad del efluente final se somete a una especificación de acuerdo a las normas locales. Por lo tanto es esencial que el laboratorio certifique cada operación de tratamiento antes de efectuar la descarga del efluente.

b) Incineración

Como se muestra en la Figura 12.6, la primera etapa de la planta de incineración consiste en la recepción y almacenamiento del material. Como en el caso de los residuos inorgánicos, el material es recibido a granel vía estanques en camiones o en una variedad de paquetes incluyendo contenedores con envases plásticos. Nuevamente el laboratorio debe efectuar los análisis por las mismas razones. Los materiales se programan desde el almacenamiento para cumplir con los requisitos en términos de viscosidad, valor calorífico, contenido de humedad y tipo de material. Los líquidos y borras después del mezclado son introducidos al sistema de alimentación líquida y son encendidos en las cámaras apropiadas, de acuerdo a la planificación de cargas. Los tambores de residuos orgánicos son perforados justo antes de ser alimentados al incinerador de tambor rotatorio.

Los gases de combustión pasan a la cámara de post-combustión para asegurar una combustión completa y posteriormente a la cámara de lavado de gases para remover los gases ácidos, tales como ácido clorhídrico producido en la combustión de plásticos clorados, y el material particulado de los gases de salida. La acidez del agua de lavado es monitoreada por el laboratorio. Desde la cámara de lavado de gases, los gases limpios se envían a la chimenea de descarga. En esta etapa, el laboratorio monitorea la calidad de los gases de descarga.

c) Control de olores

El área abierta de almacenamiento de tambores está equipada con sistemas de extracción para recolectar y controlar los humos. Los humos son recolectados y alimentados al incinerador para prevenir problemas de olores en las instalaciones. En forma similar, sistemas de extracción de aire se instalan en los estanques de almacenamiento para controlar los olores en las descargas y almacenamiento de materiales tóxicos en esa área.

d) Control de fugas y drenajes

Finalmente, del diagrama se puede ver que ambas instalaciones están rodeadas por drenajes de derrames o fugas, los cuales están conectados con un pozo para cada función. En caso de un eventual derrame, el área puede ser limpiada, y los líquidos del derrame y de las aguas de lavado se bombean de los respectivos pozos al área de almacenamiento para ser procesado de manera correcta.

e) Instalaciones anexas

La instalación debe contar con sus respectivas oficinas de recepción, ventas, contabilidad, administración y mantención.

12.5.4. Descripción de diagrama de planta

Se mostrarán dos esquemas de plantas reales: La planta Kommunekemi    de Dinamarca, y la Rechem International Limited de Inglaterra. La Planta Kommunekemi de Dinamarca que se muestra en la Figura 12.5,    cubre un área de 6.5 ha..

La Planta de Kommunekemi procesa por incineración 33,000 ton/año, y 2,500 ton/año en la planta química, y contiene almacenamiento de residuos sólidos, oficinas de administración y laboratorios, balanza de pesaje, edificio de mantención, etc.Las principales secciones son :

- Sección de recepción y vaciado de residuos;

- Zona de estanques;

- Planta de recuperación de aceites residuales;

- Planta de tratamiento químico de residuos inorgánicos;

- Planta de incineración para residuos orgánicos.

Figura 12.7 . Planta de Tratameinto de ReChem International. Grán Bretaña

La planta de ReChem International, es más pequeña y apropiada para países en desarrollo. Cubre un área de 1.5 ha. y su distribución se muestra en la Figura 12.12.

Las operaciones de tratamiento químico y de incineración son independientes, y cada una tiene sus estanques de almacenamiento, área de tambores, de ácidos, álcalis, combustibles, y área general de residuos orgánicos. El tratamiento químico se efectúa en forma discontinua, en cinco reactores de acero inoxidable de 10 m3 cada uno. La capacidad anual máxima es de 10,000 ton. El incinerador tiene una capacidad de 2 ton/h.

12.5.5. Procedimientos administrativos

a) Introducción

Los procedimientos que se incluyen en la operación de una planta central de tratamiento de residuos son similares a los empleados en cualquier planta de manufactura, e incluyen:

- Recepción de material o residuos;

- Control de almacenamiento y stock de materiales;

- Planificación de procesos;

- Control de procesos;

- Descarga de efluentes después de certificar que cumplen los criterios reguladores.

b) Costeo y revisión de residuos

La Figura 12.8 muestra un formulario típico usada para revisar y costear los residuos que llegan a una planta de tratamiento. El productor de los residuos describe las características del material y los análisis en la parte A del formulario y entrega una muestra del residuo. El formulario y la muestra se entregan en el laboratorio de la planta el que revisa la parte A y efectúa análisis adicionales necesarios para diseñar el esquema de tratamiento del residuo y lo informa en la parte B. El formulario es enviado al Jefe de Procesos quién describe en la parte C como será tratado el residuo. El formulario es enviado al personal administrativo quién calcula el costo de tratamiento basado en la información del formulario. Entre los factores que afectan el costo del tratamiento están: la cantidad y costo de los productos químicos usados en el tratamiento, el grado de complejidad del esquema de tratamiento, y la dificultad de manejo del residuo.

c) Recepción de residuos

Cuando el presupuesto es aceptado, el procedimiento de manejo del residuo comienza. Se levanta un recibo de cada envío de residuo. Este pude comprender distintos colores en el formulario para identificar el residuo. La información requerida en el formulario se envía con copias a la portería, el laboratorio, y al Jefe de Planta. La portería, teniendo conocimiento previo del envío, dirige la carga a la zona de balanza y desde ahí a la zona    de almacenamiento apropiada. Es una práctica segura y previsora verificar el contenido de la carga (característica del residuo) antes de efectuar el vaciado del contenido en los estanques. Un pH erróneo u otro tipo de error pueden causar una reacción inesperada. El camión es pesado nuevamente al dejar la planta. Un recibo de pesada es agregado a la Copia 1 del Formulario, el cual vuelve a la administración. La Copia 2, con el peso del residuo, vuelve al laboratorio, donde se efectúa un análisis adicional de la muestra del envío, para confirmar que concuerda con la descripción previa y se registra en la Copia 2. Las Copias 2 y 3 vuelven al Jefe de Planta. Se mantiene un registro en la portería, tanto de los formularios de trabajo y de los nombre de los productores de residuos, así como un registro permanente de los residuos que llegan. Los residuos son etiquetados con un código de trabajo cuando son almacenados.

d) Planificación del tratamiento

Se debe efectuar una reunión diaria entre personal de Incineración, Tratamiento Químico, Laboratorio y el Jefe de Planta, para determinar el programa de tratamiento. Se diseña una lista, detallando los números de trabajo (por ejemplo de acuerdo a los códigos del Formulario), el área de almacenamiento de los envíos, y el modo y forma del tratamiento.

Los programas de incineración deben incluir detalles de las operaciones de mezclado, y cualquier requerimiento especial, como por ejemplo mantener temperaturas altas para la incineración de PCBs.

e) Control de procesos y registro de datos

El control del tratamiento químico y del proceso de incineración debe ser efectuado por el laboratorio (si se necesitan análisis químicos) y por los operadores. Las condiciones de operación del incinerador tales como temperatura, pérdida de carga del ventilador, pH del agua de lavado, etc, se miden con analizadores en línea y se registran en registradores de carta. Esta mediciones se deben efectuar también en forma manual cada media hora en el formulario diario. Este formulario también contiene los flujos alimentados de residuos e identifica del origen del almacenamiento (número de estanque, número de tambor, etc) y el número del trabajo, de acuerdo al programa diseñado para ese día.

Las reacciones químicas en la planta de tratamiento son monitoreadas por los operadores, manteniendo un récord de cada envío de residuo identificado por su número de trabajo. El sistema de alarmas es muy importante. Todas las reacciones químicas deben tener un monitoreo automático para el pH, temperatura, presión, etc. Todos los equipos de seguridad deben estar al alcance y deben ser mantenidos en forma regular en caso de escape de reacciones    y de otro tipo de emergencias.

Se debe tener una estadística permanente de las emisiones de la planta de tratamiento, así como de los efluentes líquidos los cuales deben cumplir con las normas regulatorias. Se debe preparar una planilla semanal a partir de los archivos diarios, tanto para el tratamiento químico como para los efluentes de incineración. Un ejemplo se muestra en la Figuras 12.9 y 12.10.

Finalmente se hacen archivos de las copias 1,2 y 3 del formulario de trabajo, de la fecha del tratamiento para el envío de residuo. Las copias se archivan.

Figura 12.9. Ejemplo de formulario semanal de planta química

Formulario Semanal Planta Química		Semana:    ...................

|  | Día | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muestra |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |
|  | CN-, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Cr, ppm |  |  |  |  |  |
|  | SO=, ppm |  |  |  |  |  |
| Efluente | Ni, ppm |  |  |  |  |  |
| Líquido | Cu, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Zn, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Pb, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Cd, ppm |  |  |  |  |  |
|  | DQO, ppm O2 |  |  |  |  |  |
|  | S/Sólidos, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Notas |  |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |
|  | CN-, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Cr, ppm |  |  |  |  |  |
|  | S=, ppm |  |  |  |  |  |
| Queque | Ni, ppm |  |  |  |  |  |
| Filtro | Cu, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Zn, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Pb, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Cd, ppm |  |  |  |  |  |
|  | Notas |  |  |  |  |  |

Figura 12.10. Ejemplo de formulario semanal de incinerador

Datos Semanales de Planta Incinerador	Semana:    ................

|  |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acidez Gas | HCl gm/m3 |  |  |  |  |  |

|  | Agua Reb.: pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema | S.T.D. % p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de | Agua Ali: pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción | S.T.D. % p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S/sól.; ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ceniza % p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cenizas | Borra: pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de | Orgánicos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incinerador | S |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveles ppm Ni-Zn-Pb Cd-Cu-Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Estanque N° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentación | V.C. kJ/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| de | Ceniza % p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Residuos | Cl % p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Metales Pesados,%p/p |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Carga a los estanques | Estanque N° Alim residuo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.6. Análisis de seguridad de las instalaciones

12.6.1. Introducción

Una instalación de manejo de residuos peligrosos generalmente abarca un amplio rango de productos químicos y procesos. La incertidumbre en la composición de los residuos, el posible error humano, y las fallas de los equipos, significan un elemento de peligro para los empleados y la comunidad vecina. Como ejemplo la Tabla 12.1 entrega posibles malfuncionamiento de las operaciones de un incinerador.

Tabla 12.1. Potenciales Malfuncionamientos Operacionales de un Incinerador

| Operación | Posible Malfunción | Consecuencia |
| --- | --- | --- |
| Llenado de estanque | 1. Nivel sobrepasado 2. Fuga de sello bomba, empaque de válvula 3. Ingreso de residuo no autorizado por mal control | Derrame de residuo Derrame pequeño de residuo Posibles dificultades de incineración |
| Trasferencia a través de bomba y filtro | 1. Fuga por sello de bomba, corrosión de material, etc. 2. Obstrucción de filtro | Pequeño derrame de residuo Ninguno si filtro descarga en medición de alta presión |
| Inyección de residuo al incinerador | 1. Bloqueo de orificio (detección de bajo flujo) 2. Atomización de aire en falla de soplador | Detención temporal Falla de combustión, descarga de vapores tóxicos, acumulación de líq |
| Incineración | 1. Pérdida de llama debida a pérdida de presión de combustible, pérdida de aire primario, coquificación o agua en alimentación 2. Flujo de combustible impropio 3. Mala razón aire/combustible 4. Inyección a una zona fría de combustión en la partida | Descarga transiente de vapores tóxicos previo a la detención automática por detección de pérdida de llama. Una capa de agua en el tanque se aisla por medición de conductividad Exceso de producción de residuo Combustión ineficiente Combustión ineficiente |
| Lavado de gases de absorbedor | 1. Falla de bomba de solución lavadora 2. Solución de lavado débil 3. Fuga en bomba, válvula o estanque | Alta concentración de HCl en gases de chimenea No mucho cambio, aún el agua es un solvente buen lavador Derrame de solución lavadora (sin consecuencia si se usa agua) |
| Tratamiento de aguas residuales | 1. Falla bomba de adición de químicos 2. Fuga de bomba, válvula o tanque | Descarga de bajo pH Pequeño derrame de agua |

12.6.2. Metas de Seguridad

12.6.3. Identificación de Riesgos