### LOCALIZACIÓN

Problema De Localización De Una Unica Facilidad, En Un Plano.

### Formulación: Dado m facilidades localizadas en los puntos (conocidos) P1, P2,…Pm;    Localizar una nueva facilidad (digamos en X) tal que el Costo de Transporte entre la nueva facilidad y las existentes, sea    mínimo.

Se considera que:

i) Los costos de transporte son directamente proporcionales a la “distancia” entre la nueva

facilidad y las facilidades existentes.

ii) La medida de distancias apropiada será    característica del problema.

Así,        Sea:

d (X, Pi )	: La distancia    por viaje entre los puntos    X    y    Pi.

Wi		: El producto del costo por unidad de distancia recorrida y el numero de

viajes por    año entre la nueva unidad y la    unidad existente “i”

Así el costo total anual de transportes entre la nueva y existentes unidades de producción, esta dado por:

¦(X)=i=1mWid(X,Pi)...(1)

∴ Nuestro objetivo será: encontrar la localización X que minimice el costo total de transporte ¦(x).

Nota:	f(x) son 	$/año

Wi    esta en 	$/metro viajesaño

d(X,Pi) esta en metrosvajes

Observación:

1) si es costo por unidad de distancia es independiente de las unidades origen y destino del viaje (constante), el problema se reduce al llamado “localización de distancias mínimas” o “ centro de masas”.

2) en el caso del problema y de localizar una planta que suministre productos a almacenes ya existentes y los costos de transporte son proporcionales a las distancias    entre la fabrica    y los almacenes, el termino Wi (o peso), será el costo total de transporte por unidad de distancia entre la planta y el almacén i, para algún periodo dado    (mensual, anual, etc.)

# Determinación de la distancia

La determinación de la “medida apropiada de distancia” esta dada por la situación física del problema.    Normalmente surge    como distancias, la recta o distancia euclidiana sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones, esta    medida      es la menos recomendable.    Tenemos que si las coordenadas de la nueva unidad de producción son x e y, las coordenadas de localización de la unidad existente i,    son ai y bi, entonces es posible definir d(X,Pi), la distancia entre la nueva    y existente unidad i, como:

a) distancia euclidiana:	        d (X,Pi) = ( [x-ai]2 + [y-bi]2 )1/2

que es aplicada a problemas de transmisión de productos, transporte aéreo, distribución de energía, bombeo, etc. Graficamente:

p1				        p3

Centro de Masa

P5

P2

P4

- distancia rectilínea:

d (X, Pi)= ½ x-ai ½+½ y-bi ½

Que es aplicada a problemas en los    cuales existe un esquema    de “calles” rectas perpendiculares entre sí, como son: localización de maquinas en un taller, espacio    en almacén, bodega detalle en una ciudad, oficinas en arreglo perpendicular, etc.

Esquemáticamente:

|  |  |  | P1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2 |  |  | P3 |
| P4 |  |  | P5 |  |

- distancia Matricial: en el caso de existir un arreglo    de calles no rectangulares por los cuales    se realizara    el transporte, es necesario determinar cada uno    de los vectores de distancia desde una localización posible de X a las localizaciones de las unidades existentes Pi, i=1,...,m.

#### El Problema De Localización Rectangular

En una localización rectangular existirán “infinitos“ patrones de transporte

pi

X

Lo que no ocurre con la distancia euclidiana, donde    existe un único patrón.    Así el problema de localización rectilínea (P.L.R.) será:

Min        Minx,yf(x,y)=i=1mWix−ai+y−bi...(2)

Que en el caso de no existir restricciones que liguen x a y, es posible de separar como sigue:

minxf1(x)=i=1mWix−ai(2.1)minyf2(y)=i=1mWiy−bi(2.2)

Que tienen solución independiente, pero compleja; dada su no-linealidad. Sin embargo    la solución debe cumplir con las siguientes    propiedades:

1.- la coordenada x de la nueva unidad será igual    a la coordenada x de alguna unidad    existente ( análogamente    la coordenada y).    Por supuesto    que no necesariamente será la misma unidad existente    en ambas coordenadas.

2.- la coordenada x de localización optima de la nueva unidad de producción es una “localización media” (análogamente la coordinada y).

Nota: una localización    es llamada “media” si es tal que no más de la mitad de los movimientos se ejecutan desde la derecha y no mas de la mitad se ejecuta desde la izquierda.

Ejemplo: Consideremos la localización de un computador en un centro computacional; supongamos que existen 4 maquinarias    que poseen interrelación de manejo de materiales con el    nuevo equipo, y las localizaciones de los 4 maquinarias son: (4,2), (8,5), (11,8), y    (13,2).

Suponga que el costo    por metro    recorrido es el mismo    para todos los trayectos, y el numero    de “viajes    por hora”    necesarios    entre la nueva maquina    y los equipos    existentes son 1/6, 1/3, 1/3, y 1/6, respectivamente.

Solución: Consideremos un periodo de 6 horas, entonces se necesitaran:

1 viaje a la maquina 1

2 viaje a la maquina 2

2 viaje a la maquina 3

1 viaje a la maquina 4

Consideremos la coordenada    x de acuerdo a la ponderación de viajes, así; a la coordenada x se viajara desde:

4,      8,      8,    11,      11,    13

Cuya localización media es un punto de [ 8,11 ]

Por lo tanto debemos comparar las coordenadas en el intervalo, para    hallar el optimo.

considerando la coordenada y, en forma similar, tenemos:

2,      2,      5,      5,      8,    8

cuya localización media    se encuentre    en    [5,5 ]=5

\      y=5      es el optimo

Observación: si el numero de “unidades de producción” existente es alto, el procedimiento anterior    es engorroso, por lo cual se plantea una    forma tabular, resumida.

Por ejemplo, Sean las localizaciones de    unidades existentes: (0,0), (3, 16), (18, 2) (8,18) y (20,2). Con un numero de viaje, desde la    nueva    unidad productiva a las respectivas unidades existentes; de 5, 22, 41, 60 y 34.

Y el costo por unidad de distancia es similar.

Solución:

| U.P.Existencia | Coord. x | Peso | Peso Acumulado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Peso Medio 162/2=81 y 27<81<88 luego x=8 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | 3 | 22 | 27 |
| 3 | 8 | 41 | 88 * |
| 4 | 18 | 60 | 128 |
| 5 | 20 | 34 | 162 |

Para la coordenada y se tiene:

| U.P.Existentes | Coord. y | Peso | Peso Acumula |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Peso medio=81<102 luego y=16 | 0 | 5 | 5 |
| 3,5 | 2 | 41+34=75 | 80 |
| 2 | 16 | 22 | 102 |
| 4 | 18 | 60 | 162 |

\La nueva unidad estará en (8,16) a fin de minimizar las distancias.

Nota: que pasa si el punto elegido no es accesible para    ubicar la nueva unidad productiva (problema de algún tipo)?:    En este caso, muy común , se construyen las llamadas “Líneas de Contorno (Isocosto)”,    de la función de costo.

Definición: Una línea    de contorno es una poligonal de costo fijo (en el caso de localización planar),en cuyos puntos (cualquiera) la localización de la nueva    unidad produce el mismo costo.    Estas poligonales, llamadas “líneas de Isocosto “ entregan la información sobre la función de costo total, indicando cual    es la penalidad asociada con una localización no optima.

Procedimiento De Construcción De Isocostos

1.- Grafique (a1,b1),…,(am, bm) y las rectas paralelas a los ejes que pasan por tales puntos.

2.- Numere las verticales , de izquierda a derecha ; desde 1 a p, y los horizontales, de abajo hacia    arriba, de 1,2,…,q.

3.-    Denote por cj  la intersección de la j-esima vertical, por di la intersección    de la i-esima horizontal, por[i,j] a la región limitada por j y j+1, y por i, i+1.    Para esto imagine la existencia de una vertical “0”    a la izquierda de la vertical “1”, y una vertical p+1 a la derecha de p. Análogamente una horizontal 0 y otra q+1.

4.- Sean Cj y Di las sumas de los pesos asociados con las líneas verticales “j” y    horizontal “i”, respectivamente.

Por ejemplo: si las localizaciones (5,3) y ( 5,10) tienen asociados pesos de 6y 8, respectivamente; y la vertical de intersección en el eje x = 5 es la segunda (j=2), entonces C2=14.

Observación: Es conveniente anotar los números Cj bajo la línea vertical correspondiente y los números Di a la izquierda de la horizontal correspondiente.

5.- Calcule los números:

Mo = -−j=1pCj−i=1mWiN0=−j=1pDi−i=1mWi

M1 = Mo +2C1 ;					N1 =    N0 + 2D1

M2= Mj+2C2 ;					N2 =    N1 + 2D2

M							M

Mp= Mp-1+2Cp=i=1mWi;				Nq =    Nq-1+2Dq =i=1mWi

Anote los Mj    y Ni, bajo y a la izquierda de Cj+1 y Di+1, respectivamente.

6.- La pendiente Sij de cualquier línea de contorno que pase por la región rectangular [i,j] esta dada por:

Sij=−MjNi

Observación:       cuando Ni = 0, la línea de contorno es vertical en toda la región.

7.-encontrar un punto (xx,yx) que minimiza los costos de transporte ( ecuación 2).

Existen 4 casos posibles:

a) Mt-1< 0      Ù      Mt > 0, 	Ns-1 < 0,      Ù      Ns > 0, 	entonces    tomar xx=ct    Ù      yx=ds

b) Mt-1< 0      Ù      Mt = 0, 	Ns-1 < 0,      Ù      Ns > 0, 	entonces    tomar xxÎ[ct,ct+1]    Ù    yx=ds

c) Mt-1< 0      Ù      Mt > 0, 	Ns-1 < 0,      Ù      Ns = 0, 	entonces    tomar xx=ct    Ù      yxÎ[ds,ds+1]

d) Mt-1< 0      Ù      Mt = 0, 	Ns-1 < 0, Ù Ns = 0,    entonces    tomar xxÎ[ct,ct+1] Ù yxÎ[ds,ds+1]

8.- con la información anterior, es posible construir una línea de contorno, partiendo de cualquier punto, excepto el punto de mínimo.

ejemplo: el caso del ejemplo anterior:(xx Î [8,11],yx=5), la figura queda:

4

N3=1	[4,1]                        [4,2]                  [4,3]                      [4,4]                            [4,5]

+1                          +2/3                    0                                -2/3                        -1

1/3      3

N2=1/3	[3,1]                        [3,2]                  [3,3]                      [3,4]                            [3,5]

+3                          +2                    0                                -2                                  -3

1/3      2

N1=-1/3	[2,1]                        [2,2]                  [2,3]                      [2,4]                            [2,5]

-3                          -2                    0                                +2                                  +3

1/3      1

N0=-1	[1,1]                        [1,2]                  [1,3]                      [1,4]                            [1,5]

###### -1                                -2/3                    0                                -+2/3                  +1

0

0		    1	                  2		        3		4

M0=-1	          M1=-2/3	    M2=0	                M3=2/3	            M4=1

1/6	              1/3	    1/3	                    1/6

Problema De Localización Con Distancia Euclidiana Al Cuadrado

Examinaremos el problema de localización de una única unidad productiva, con costo de transporte proporcional al cuadrado de la distancia Euclidiana. También llamado “problema de gravedad”. Su formulación    es:

Mínx,yf(x,y)=i=1mwi[(x-ai)2 + (y-bi)2]

Cuyos puntos de mínimos (x*,y*), satisfacen la ecuación    ∂f(x,y)∂x,∂f(x,y)∂y= ( 0,0 )

cuyo resultado es:

x*=imwiaii=1mwi			y*=i=1mwibii=1mwi

Esto es, la localización de la nueva unidad esta dada por el promedio de las localizaciones actuales. Ejemplo.    para las localizaciones del caso anterior:

x∗16∗4+13∗8+13∗11+16∗131.09.167

y∗16∗2+13∗5+13∗8+16∗21.05.0

Observación:

1) El optimo del problema de gravedad    no coincide con el optimo del problema rectilíneo

2) Las líneas de contorno del problema de gravedad son circunferencias (en caso de localización en el plano) concéntricas en (x*,y*).    Cuya ecuación es :

(x-x*)2 + (y-y*)2= R2

donde

R = ki=1Mwi+x2+y2−i=1mwi(ai2+bi2)i=1mwi12

Donde k es el costo de la línea de contorno.(en x*, y* es 0)

- Problema De Localización Con Distancia Euclidiana

Mínx,yf(x,y)=i=1mwi[(x-ai)2 + (y-bi)2]1/2	.    .    .    (2)

La solución que surge de manera obvia, es considerar que(x,y) ¹ (ai,bi),    "i; con lo cual la solución debe cumplir    con:

∂f(x,y)∂x=i=1mwi(x−ai)(x−ai)2+(y−bi)2120...(3)∂f(x,y)∂y=i=1mwi(y−bi)(x−ai)2+(y−bi)2120

que están indefinidos para (x,y)=(ai,bi), cualquiera sea i. Con lo cual se tienen serias dificultades si la localización optima real coincide con la localización de una unidad ya existente.: Para salvar la dificultad anterior Kuhn propone    la siguiente modificación a (3).

Sea:		            R(x,y)=

donde: 		Sk=i≠kmωi(ak−ai)(ai−ak)2+(bi−bk12

Tk=i≠kmωi(bk−bi)(ai−ak)2+(bi−bk12                      , y                            uk=Sk2+Tk212

Así:		R(x,y) esta definida en todo el plano.

Propiedad              Una condición necesaria y suficiente para que (x*,y*) sea una localización de costo mínimo (local) es que R(x*,y*)=(0,0).

Corolario:    (ak,bk) puede ser la localización optima para la nueva facilidad ssi      uk £ ωk

Observación:  es posible verificar si la localización optima    coincida con una existente, mediante el    calculo y comparación de ukyωk.

Heurística Computacional:        Es posible deducir la siguiente heurística iterativa que permite resolver, computacionalmente, el problema de localización con distancia euclidiana:

sean:		gi(x,y)=ωi(x−ai)2+(y−bi)212i=1,2,...,m

e > 0, un valor de precisión deseado.

Entonces:

Paso 1:    Resuelva el problema de gravedad asociado (distancia euclidiana al cuadrado) para obtener (x(0), y(0)).

Paso 2: Hacer

###### x(k)=i=1maigi(x(k−1),y(k−1))i=1mgi(x(k−1),y(k−1))y(k)=i=1mbigi(x(k−1),y(k−1))i=1mgi(x(k−1),y(k−1))

Paso 3: Si	d(x(k),y(k));(x(k−1),y(k−1))<ε

Hacer (xk-1,yk-1) = (x(k),y(k)),		FIN.

De lo contrario hacer k=k+1, ir a paso 2.

Ejemplo: sean las localizaciones actuales (0,0),(0,10),(5,0) y (12,6), con    Wi = 1,"i.

Solución: (en Clase)

Líneas De Contorno.

Se obtienen las líneas de contorno para aproximación, evaluando la función de costo(2) sobre una malla rectangular    que cubra el    rango de valores de interés para (x,y), para    un valor dado de costo (método gráfico directo).

Problemas De Localización de Múltiples Unidades

Sean m unidades productivas localizadas en los puntos P1, P2,...,Pm, distintos.

Sean n, nuevas unidades a localizar en los puntos, digamos X1,X2,...,Xn.

Entonces, si:

- d(X;Pi) representa la distancia entre la nueva unidad j; y la existente i, y    d(Xj,Xk) es la distancia entre las localizaciones de las nuevas unidades j y k, (j¹k).

2) el costo anual por unidad de distancia entre la nueva facilidad j y la existente esta dada por Wji. Ujk, es el costo anual por unidad de distancia entre    las nuevas unidades j y k.

Se tiene que el costo anual de transporte asociado será:

fX1,X2,...,Xn=1≤j≤k≤nUjkd(Xj,Xk)+j=1ni=1mWjid(Xj,Pi)...(5)

Observación

1)En este caso la construcción de líneas de contorno solo es posible para n=2.

2) Si Ujk=0, "j, "k, es decir no existe transporte entre nuevas unidades, entonces:

fX1,X2,...,Xn=j=1nfj(Xs)=j=1ni=1mWjid(Xj,Pi)

y por lo tanto:		MínX1,...,Xnf(X1,X2,...,Xn)=j=inmínXjfj(Xj)

lo que indica que el problema se traduce en    n subproblemas de una    unidad independientes entre si.

Distancia Rectilínea

Si consideramos Xj=(xj yj) y Pi= (ai, bi), entonces

d(Xj, Xk)= | xj- xk| + | yj- yk|

d (Xj, Pi)= | xj- ai| + | yj- bi|

que en la ecuación 5 nos da que:

¦(X1, X2, ..., Xn)    =    ¦1(x1, x2, ..., xn) + ¦2 (y1, y2, ..., yn)

donde

f1x1,x2,...,xn=1≤j<k≤nUjxj−xk+j=1ni=1mWjixj−ai...(6)

f2y1,y2,...,yn=1≤j<k≤nUjyj−yk+j=1ni=1mWjiyj−ai...(7)

Observación:

Al igual que es el caso de una unidad productiva, la coordenada x de la localización optima puede    ser encontrada independientemente de la coordenada y. mas aun vemos que ¦1 y ¦2 tienen la misma forma, y por lo tanto cualquier procedimiento para minimizar ¦1  resultara    adecuado para minimizar ¦2.

Metodología De Resolución: Para minimizar ¦1, transformaremos el problema a un problema equivalente de programación    lineal, cuyas soluciones optimas, nos provean de coordenadas x óptimos para la localización de las nuevas unidades.

Consideremos que: a, b, p, y q son números dados.

Si 		a – b – p + q =    0 ,		p ³ 0,    q ³ 0,    y    p q =    0,

entonces 	½a – b½ =    p + q			(tarea demostrar)

Utilizando el hecho anterior, se tiene que ¦1 es equivalente a :

Minimizarx1,x2,...,xn,rji,sji1≤j<k≤nUjk(pjk+qjk)+j=1ni=1mWji(rji+sji)

s/a

xj - xk - pjk + qjk				=0		1 £ j    <    k £ n

*

xj +		-rji+ sji				=ai		i =1, ------ , j= ------

pjk, qjk 					³ 0		1£j<k£n

rji,    sji      				 ³ 0		i=1,...,m , j=1,...,m	 **

xj 					no restringida		j=1,..,n

pjk    ·    qjk 			 =      0			1 £ j < k £ n		    ***

rji    sji          		 =      0			i=1,...,m,    j=1,...,m

Observación :

1)    A excepción de las restricciones (***) el problema tiene la forma de programación lineal.

- Llamaremos Po al problema anterior    y P1, a Po sin las restricciones (***).    Así si un mínimo factible de P1 satisface (***) se tiene que es un mínimo factible para po.

Propiedad: Una solución básica de un PPL. consiste solo de vectores linealmente independientes. (Demostración: Métodos I)

Corolario: Po y P1 son problemas equivalentes.

Demostración: Podemos ver que:

i)	los vectores asociados a pjk y qjk    son linealmente dependientes.

- los vectores asociados a rji y sji son linealmente dependientes.

\Por la propiedad:	pjk=0	o bien    qjk=0		en P1

y	rji=0	o bien    sji=0		en P1

\Cualquier solución    de 	P1 es solución de      P0.

Ejemplo:

Un pequeño taller de manufacturas    planes agregar 2 nuevas maquinas herramientas para expandir su capacidad de producción.    La firma tiene un gran numero de maquinas, pero solo 3 de ellas se relacionan con las nuevas, mediante manejo de materiales.

Las existentes están en P1,(10,15),    P2 (20,25),    P3 (40,5).

Se pronostica que :

2 pallet serán transportados    diariamente entre las nuevas maquinas (X1 y X2)

2 pallet serán transportados    diariamente entre las maquinas X1 y P1

1 pallet serán transportados    diariamente entre las maquinas X1 y P2

4 pallet serán transportados    diariamente entre las maquinas X2 y P1

5 pallet serán transportados    diariamente entre las maquinas X2 y P2

Localizar de forma que la distancia total sea mínima, si los movimientos son rectilíneos.

Solución(Clase):	Problema                      P0                                  P1

Observación:

El problema de localización de múltiples unidades puede tener un tamaño bastante considerable, lo que hace    aconsejable    una solución por un método no exacto.

Heurística: Dependiendo de las características    del    problema particular    de localización múltiple, la solución optima puede ser encontrada (algunas veces) mediante la reducción iterativa de problemas de localización de una facilidad, utilizando las siguientes    propiedades de una solución optima    del problema de localización de múltiples unidades:

1.-Una coordenada x optima, para cada nueva unidad, coincide con la coordenada x de una ya existente. (análogamente la coordenada y).

2.-La coordenada optima x para cada nueva unidad    productiva es mayor o igual al mínimo y menor o igual al máximo valor de coordenada x obtenida haciendo    Ujk=0 y resolviendo los n, problemas de localización de una nueva unidad, asociados.

3.-En la localización optima, cada nueva unidad esta    ubicada en una    “localización media” con respecto a todos    los restantes unidades; nuevas y existentes.

4.-Si cada nueva unidad esta ubicada en una localización media con respecto a todas las restantes, y no existen dos nuevas unidades con iguales coordenadas de localización, entonces la localización es optima.

Ejemplo		P1(0,0),    P2(2,4),    P3(4,2)

U12=	2

W11=	2,	W12=1,		 W13=2

W21=	1,	W22=2,		 W23=3

Paso 1:	Supongamos    U12=0, es decir no existe intercambio entre las nuevas unidades.

\ Dos problemas de localización de una    unidad    deben ser resueltos.

La solución es:

Problema 1		(x1 ,y1)    =    (2,2)

Problema 2		(x2 ,y2)    =    2,4,2

Paso 2:		Consideremos U12    =    2.	entonces, vemos que:

i) por propiedad 2:		2 £ y1*,    £    2

2 £ y2*,    £    2

\    y1*    =    y2*    =    2

ii) por propiedad 2:		2    £    x1    £    2		,2    £    x2    £    4

y luego por propiedad 3	x1*    = x2*    =    2

Problema de localización con distancia Euclidiana al cuadrado.

En este caso:

f(x1,y1),...,(xn,yn)=1≤j<k≤nUjkxj−xk2+yj−yk2+j=1ni=1mWjixj−ai2+yj−bi2...(8)

La forma de encontrar los localizaciones que minimicen (8) consiste ( al igual que en el problema una nueva unidad) en resolver el sistema de ecuaciones dado por las derivadas parciales de (8).    Esto entrega dos conjuntos de ecuaciones lineales una en x y el otro en y, separables.

Para el calculo de    los derivados parciales, es conveniente definir :

Ujk=Ujkconk>jUkjconk≤j

Con el cual se obtiene( tarea: verificar):

∂f∂xj=2k=1nUjk(xj−xk)+2i=1mWji(xj−ai)j=1,2,...,n....(9)

Observación: El sistema de ecuaciones (9) es lineal de rango n, y su solución es:

xjk=1nUjkxk+i=1mWjiaik=1nUjk+i=1mWji...(10)

Análogamente se obtiene yj.

Ejemplo:		m= 3, 	n=2,	U12=2, 	W=210405

(a1, b1)    =    (10,15),    ( a2, b2)    =    (20,25),    (a3, b3)    =    (40,5)

Solución (Clase):

- Problemas De Localización Discreta

Consideremos el problema de localización de múltiples nuevas unidades productivas, dentro de un numero dado de localización posibles. Asumiremos que no existe intercambio entre las nuevas unidades, por ejemplo:    Supongamos que 3 nuevas unidades a, b, y c serán localizadas en el área central de concepción, y existen 6 unidades ya ubicadas en el área central (p, q, r, s, t, y u) que poseen interrelaciones de manejo de material con al menos una de las nuevas unid.

Las unidades existentes se encuentran en (0,0), (0,1), (0,3), (1,1), (2,2), y, (4,0), respectivamente. Los análisis preliminares indican la existencia de 5 localizaciones posibles (v, w, x, y, z) con coordenadas (1,0), (2,0), (4,1), (4,3) respectivamente. Sin embargo, restricciones de zonificación, prohiben la localización de la nueva unidad a en la localización    disponible u, y limitaciones de espacio evitan que la unidad b pueda localizarce en w.    Además no existe intercambio    de materiales entre nuevas unidades.

La matriz, W=(Wik) que contiene el numero de viajes por día entre la unidad nueva i y la existente k es:

Wik		p	q	r	s	t	u

a		4	0	1	2	0	2

b		1	2	3	0	2	1

c		0	1	4	0	2	3

Todos los viajes se realizan en un sistema de calles rectas perpendiculares

¿Como asignaremos las nuevas unidades, a las localizaciones disponibles, a fin de minimizar la distancia a viajar por día?

Observación: Existen, en general    n!(n−m)! asignaciones diferentes, posibles, de m nuevas unidades a n localizaciones disponibles.

formulación: sea Xij=1 si la nueva unidad i usa la localización disponble j

Así:

(10)...		MínXijf(X)=i=1nj=1mCijXijsai=1nXij1j=1,2,...,n(Lcalizaciones)j=1mXij1i=1,2,...,m(Facilidades)Xij=0∇1∀i,∀j,

Donde    Cij es el costo total de viajes desde las unidades existentes a la nueva unidad i si esta se ubica en la localización disponible j.

Así 		Cij = k=1pWikdkji=1,2,...,mj=1,2,...,n

Observación:

si las matrices Cnxn,Wnxp, y Dpxn están definidas    por C=(Cij), W=(Wij), y D = (Drj), entonces

C=WD

v	w	x	y	z

p

q

Para el ejemplo se tiene que:		D=	r

s

t

u

v	w	x	y	z

a

C=	b

c

d

e

Unidades artificiales

para cuadrar el problema.

Así:

¥	26	21	34	48

26	¥	29	38	40

Þ C=		33	27	33	37	37

0	0	0	0	0

0	0	0	0	0

- Modelo De Asignación Generalizada (Layout de Almacén)

En este caso agregaremos la posibilidad de que una nueva unidad ocupe no una única localización disponible si no que un cierto numero de localizaciones disponible. Consideremos el caso de Layout de almacén.

Supongamos que una región L, que es parte del piso del almacén, donde deben ser almacenados los artículos; es subdividida    en n regiones rectangulares de igual tamaño, numerados “convenientemente” desde 1 a n.

Supongamos que m, artículos deben ser almacenados en tal área y que el numero total de regiones “rectangulares” necesarios para el volumen a almacenar del articulo i, es Ai.

Si el almacén tiene p puertas cuya, ubicación es conocida y denotamos por dkj a la distancia, apropiadamente determinada, entre la puerta k y el centro de la región rectangular j.

Denotemos por Si al conjunto de los números de regiones    rectangulares que son tomados para el articulo i; por ejemplo:

Si el articulo i ocupa 4 regiones que son las 12, 13. 29 y 30, entonces Si= {12, 13,. 29, 30}. es decir, Si especifica las localizaciones del articulo i y    ½Si ½= Ai.

Bajo el supuesto que el transporte    de un ítem puede realizarce por la puerta k, desde cualquiera de las regiones rectangulares, que ocupa entonces la distancia media de viaje del ítem i, hasta la puerta k, desde su región de almacenamiento es:

j∈si1Αidkj

Así, si Wik representa el costo total (conocido), por unidad de distancia incurrido en transportar el articulo i hasta la puerta k, desde su región de almacenamiento, por periodo de tiempo; entonces el costo medio total (de transporte) del articulo i hasta la puerta k desde el punto de almacenamiento será:

Wikj∈si1Αidkj

Donde Wik es, generalmente, directamente proporcional al numero de “pallets” del articulo i moviéndose entre la región de almacenamientos y la puerta k

Así, el costo    total de transporte por periodo, del total de artículos será:

f(S1,...,Sm)=i=1mk=1pWikj∈si1Αidkj		a minimizar.

Observación:    El problema    de Layout de almacén consiste en encontrar las regiones de almacenamiento para cada articulo (dado que solo un articulo puede ubicarce en una región rectangular).

Nota: Para transformar el problema de Layout en un problema de asignación generalizado:

Sea		Xij=1, si el articuo i utiliza la región j.

Así la formulación será

(11)....		MínXiji=jmj=imCijXijsaj=1nXij=Aii=1,2,...,m(articulos)i=1mXij=1j=1,2,...,n(regiones)Xij=0∇1∀i,∀jcon1Aik=1pWikdkji=1,2,...,mj=1,2,...n

Observación: En el caso de existir    mas regiones que las necesarias:

i=1mAi< n

Entonces se agrega un “articulo artificial” m+1, cuya    necesidad de espacio es

Am+1=n-i=1mAi.

En este caso la restricción sobre las regiones cambiaría, a i=1m+1Xij=1 y existirá una restricción adicional respecto al espacio para artículos.

Ejemplo

Considere la región rectangular de 24 por 12 metros y pallets de acarreo cuadrado de un metro cuadrado.

Suponga que las puertas están ubicadas en p1(7,0) p2(12,0) y p3(17,0) (considerando (0,0) en la esquina    sur-oeste). 3 artículos    deben ser ubicados y requieren de A1=45, A2=156 y A3=45 regiones cuadradas, respectivamente. Los términos Wik son =

45	312	45

w=		90	156	90

45	312	45

0	0	0		variable dummy ------

Así A4=42 (artificial)

La distancia dkj será medida en forma rectilínea.

Solución (Clase):