# DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS

# I        El Marco De Trabajo Para Diseñar Instalaciones (Quaterman Lee, IIE, Octubre 1997 )

El diseño complejo de una instalación requiere del trabajo de muchas disciplinas, dentro de la organización: Ventas y Mercadeo, Adquisiciones, Recursos Humanos, Contabilidad, etc.

El trabajo más visible corresponde a Arquitectos, Ingenieros Estructurales, Ingenieros de Procesos, y Administradores.    Los arquitectos y Ingenieros estructurales chequean las condiciones de suelos, requisitos de almacenaje, infraestructura y detalles estructurales, apariencia e interior de los almacenamientos y espacios.    El ingeniero de proceso debe planear el proceso de producción; mientras que la guía y coordinación de todos estos esfuerzos deben corresponder a las políticas estratégicas.

Los ingenieros industriales juegan un rol clave, ellos se encargan de la gestión de todo el proyecto y reportan a la alta gerencia, además de diseñar algunas o todas las anteriores tareas.    Más importante aún, ellos planean el uso del espacio.    Estos planes de uso de espacio, de varios niveles de detalle, constituyen la pieza maestra para la coordinación de todo el proyecto.

El Layout o planeación del espacio, es el foco central del diseño de la instalación y domina la actigvidad de los demás gerentes, donde e Layout de la fabrica o la oficina es solo uno de los niveles de detalle.    Idealmente un proceso de diseño de instalación parte de la ubicación global del sitio, hasta la localización particular de cada estación de trabajo, para esto debe decidirse primero el uso estratégico de largo plazo.

Es recomendable abordar la planeación de los espacios en 5 fases o niveles, de acuerdo a la siguiente figura:

| Nivel | Actividad | Decisiones Típicas | Medioambiente | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Global | Localización y selección de emplazamiento | Emplazamiento | País o Ciudad | Posición geográfica |
| II Supra | Planeación del Emplazamiento | Características del Lugar o Edificios | Lugar | Orientación geográfica (calles) |
| III Macro | Layout del Edificio y Construcciones | Células o Departamentos | Construcciones | Uso y distribución macro del espacio |
| IV Micro | Layout de Células o departamentos | Características de las estaciones de trabajo o celdas | Celdas o Departamentos | Uso y distribución de cada macro espacio |
| V Submicro | Diseño de la Estación de Trabajo | Localización de Herramientas | Estación de trabajo | Uso y distribución del espacio en cada estación |

Nivel I, Localización Global: La empresa decide donde localizar la instalación y su Misión.    La misión de una instalación es un breve resumen de sus productos procesosy faenas clave de manufactura.    Una Instalación, raramente involucra más de dos o tres faenas claves de fabricación.    La declaración de la misión constituye una guía importante para la consideración de diseños por parte de los planeadores.

Su costo es pequeño y usualmente involucra a los altos ejecutivos y uno o dos ingenieros industriales o consultores (ver figura 2), Hehca la elección se procede a la adquisición del sitio Esta decisión posee el mayor impacto estratégico y su costo (que es menor) recibe poca atención.    La disponibilidad y aptitud de la fuerza de trabajo, servicios de soporte tales como proveedores de herramientas y materiales de producción, consideraciones políticas y geopolíticas son de la mayor importancia, dado que problemas de suministros e inestabilidad política, son difíciles de resolver.    Una planeación adecuada se traduce en una localización optima con relación al Mercado y los Recurso.

Nivel II, Plan Supra_especial: Se decide el uso del sitio (ver Figura 3), incluyendo el número, tamaño, y localización de las construcciones, así como su infraestructura (Calles, vías, Agua, Gas, etc.).    Este plan debe contemplar las expansiones y, eventualmente, las saturaciones del sitio.    Los documentos de esta etapa incluyen un plano del sitio (terreno), con dibujo sobe el uso y configuraciones presentes y futura, con sus opciones.

Nivel III, Plan-espacial: Se construye un macro-layout de planta (ver figura 4) para cada edificio, estructura, u otra subunidad de este sitio.    Es, comúnmente el nivel de planeación mas importante pues entrega la organización de la fabrica, definiendo y localizando los departamentos de operaciones y determinando los flujos de materiales.

Las decisiones macro-espaciales suelen traducirse en nueva flexibilidad en los productos, menores costos, mayor calidad y/o flexibilidad del trabajo.    Las decisiones de este nivel son, comúnmente, más fáciles de corregir que la decisión de localización del sitio, pero la corrección de tales problemas requiere un rearreglo completo con mayor inversión en procesos, equipamiento, e infraestructura

Nivel IV, Plan Micro-espacial: Se determina la localización especifica del equipamiento, el énfasis de las decisiones recae en los flujos de materiales y personas, los espacios y las comunicaciones (ver figura 5).    Dominana las consideraciones sociotecnicas.

Nivel V, Plan Sub-Micro-espacial: Considera las estaciones de trabajo y los trabajadores, en forma individual.    Las estaciones son diseñadas para lograr eficiencia, efectividad y seguridad. Idealmente, el ingeniero industrial planea para las herramientas correctas en las ubicaciones más apropiadas, alimentación de materiales en localizaciones optimas, con un manejo de gran variedad de ítems proveídos con un sistema de manejo de materiales adecuados (ver figura 6).

II      Enfoque De Adquisición De Un Proceso De Planeación De Instalaciones

|  |  |  | Entendimiento de los problemas externos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de Planes |  | Evaluación de Planes |  | Entendimiento del Modelo de Organización exitosa |  | Establecimiento de los Criterios de Diseño de Instalaciones |  | Obtener el Compromiso de La organización |
| Obtener el apoyo para mejorar los planes |  |  | Entendimiento de los problemas internos. |  |  |  |  | Establecimiento de Equipos |
| Definición de Mejoramientos en el Plan |  | Evaluación de Enfoques alternativos |  | Identificación de enfoques alternativos |  | Identificación de Metas especificas |  | Valoración de la situación actual |

# III        Ciclo De Mejoramiento Continuo En Planeación De Instalaciones

Especifique las actividades

Primarias y relacionadas que

satisfacen los objetivos

Determine los requerimientos

De espacio para todas las

actividades

Mantenimiento y

Mejoramiento Continuo

Cual

es la factibilidad

de incorporar la nueva	No	        Determine la

operación o instalación		Localización de la

en el lugar 			            Instalación

existente

Desarrolle y Evalúe

Proyectos Alternativos

Seleccione el Proyecto

de Instalación

Implemente el Proyecto

# IV    Jerarquía De Planeación De Instalaciones

1) Localización

De Instalaciones

Planeación

De Instalaciones

3) Diseño del

Sistema de

Instalaciones

2) Diseño De

Instalaciones			4) Diseño Del

Layout

5) Diseño Del

Sistema De

Manejo

- Emplazamiento respecto de Clientes, Proveedores, y otras instalaciones con las cuales se interactua. Incluye el lugar y la orientación, sobre un plano real de piso.

- Diseño de las componentes físicas de la instalación

- Diseño del sistema de estructuras, sistema atmosférico, y sistemas de iluminación, energía, poder, comunicaciones, aseguramiento de la vida, y sanitización.

- Diseño de todos los equipos, maquinaria, mobiliario y su posición dentro de las construcciones, en áreas de producción, áreas de soporte y de personal.

- Diseño de los mecanismos necesarios para satisfacer los requerimientos de interacción de la instalación. Incluye materiales, personal, información y equipos de manejo requeridos para el soporte a la producción.

V    Comparación del Proceso de Diseño De Ingeniería y El Proceso De Planeación De Instalaciones, y las Etapas De La Planeación De Instalaciones.

| Fase | Diseño De Ingeniería | Proceso de Planeación De Instalaciones | Etapas de la Planeación de Instalaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Definición Del Problema | 1 Defina o redefina los objetivos de la instalación. 2 Especifique las actividades primarias y de soporte. | 1 A Entendimiento del Modelo de Organización Exitosa |
|  |  |  | 1 B Entendimiento de los problemas Externos |
|  |  |  | 1 C Entendimiento de los problemas Internos. |
|  |  |  | - Establecimiento de los criterios de diseño de la instalación. |
|  |  |  | - Obtención del compromiso organizacional |
| II | Analizar el problema. Generar alternativas. Evaluar las alternativas. Seleccionar el diseño preferido | - Determine las interrelaciones. - Determine los requerimientos de espacio. - Genere planes alternativos para la instalación. - Evalúe los planes alternativos - Seleccione un plan de instalaciones. | - Establecimiento de Equipos. |
|  |  |  | - Valoración de la situación actual. |
|  |  |  | - Identificación de metas especificas |
|  |  |  | ## Identificación de enfoques alternativos. |
|  |  |  | - Evaluación de enfoques alternativos. |
|  |  |  | - Definición del Plan de Mejoramiento. |
|  |  |  | - Obtención de apoyo para mejorar los planes. |
| III | Implemente el diseño | ### Implemente el Plan. ### Mantenga y adapte el plan de instalaciones. ### Redefina los objetivos de la instalación. | ### 11 Implementación del Plan |
|  |  |  | 12 Evaluación de resultados. |

Asi el Proceso de Planeación De Instalaciones Puede ser visto como siclico de acuerdo a la siguiente figura.

10.	    9. Mantener y

1. Definir	    o                      Adaptar el

Redefinir    el                  Plan de Instalaciones

objetivo de la

instalación

2. Especificar

las actividades				                8. Implementar el

Primarias y de Soporte	    Fase			Plan de Instalaciones

necesarias para lograr.	              I            Fase III

el Objetivo

3. Determinar las 				7. Seleccionar un

interrelaciones		          Fase II		      Plan de Instalaciones

entre todas las

Actividades.

4. Determine

los requerimient      		    6. Evaluar los Planes

de espacio para 		            Alternativos

todas las	 5. Generar

actividades                    alternativas de

Plan de Instalaciones

Caso Planta de Fabricación:

10	    9. Mantener y

1. Definir	            Adaptar el

los Productos      Plan de Instalaciones

a Fabricar

2. Especificar

el Proceso de 				                8. Implementar el

Manufactura 		    Fase			Plan de Instalaciones

requerido.		              I            Fase III

3. Determinar las 				7. Seleccionar un

interrelaciones		          Fase II		      Plan de Instalaciones

entre los

departamentos.

4. Determine

los requerimient      		    6. Evaluar los Planes

de espacio para 		            Alternativos

todas las	 5. Generar

actividades                    alternativas de

Plan de Instalaciones

Caso de un Hospital:

10	    9. Mantener y

1. Definir o	            Adaptar el

redefinir las	      Plan de Hospital

necesidades de

Salud a

2. Especificar              satisfacer

los servicios médicos			                8. Implementar el

requeridos para satisfacer		    Fase		Plan de Hospital

las    necesidades		              I            Fase III

3. Determinar las 				7. Seleccionar un

interrelaciones		          Fase II		      Plan de Hospital

entre todos los

servicios.

4. Determine

los requerimient      		    6. Evaluar los Planes

de espacio para 		            de Hospital

todos los	 5. Generar	            alternativos

servicios                    alternativas de

Plan de Hospital

Así, el proceso de planeación de instalaciones de manufactura sigue los siguientes pasos:

- Definir los productos a ser manufacturados.

- Especificar el proceso de manufactura y las actividades relacionadas, requeridas para producir el producto.

- Determinar las interrelaciones entre todas las actividades.

- Determinar los requerimientos de espacio para todas las actividades.

- Generar los planes de instalación, alternativos.

- Evaluar los planes.

- Seleccionar el plan preferido.

- Implementar el plan.

- Mantener y adaptar el plan.

- Actualice los productos a ser manufacturados y redefina los objetivos de la instalación.

Interrelación entre diseño de producto, de proceso y secuencias, y la planeación de instalaciones.

Diseño

De productos

### Diseño de

Instalaciones

Diseño de			Diseño de

Procesos			Secuencias

DISEÑO DE PRODUCTOS: Que será producido, Diseño de Detalle de c/producto (CAD, CE)

DISEÑO DE PROCESOS

El Diseñador de procesos, o Planeador de procesos, es responsable de determinar como el producto será elaborado. Como parte de esta decisión se vera en que consistirá el Procesamiento, que componentes se elaboraran en Planta y cuales se subcontrataran. Se deberá decidir que Componentes se producirán y cuales se compraran, por causa de la planeación del proceso.

El diseñador deberá decidir, además, Como serán producidas las componentes (método y secuencia), cuales equipos serán utilizados (tipos, tecnología), y cuanto tiempo se tomara la operación (T.C.).El diseño final del proceso dependerá tanto del producto como de la secuencia.

Esta actividad incluye:

* Identificación De Los Procesos Requeridos: Que procesos serán incluidos y cuales serán subcontratados (taladrado, y Fresado incluidos, mientras que el Cilindrado se contratara), no incluye la elección del equipo especifico. Se deben realizar consideraciones de Inversión, personal, y costo.

* Selección De Los Procesos Requeridos: Una vez identificados los procesos que serán incluidos, deberá seleccionarse que procesos específicos (Centro de maquinado taladro-fresa), para esto se utiliza.

Experiencia previa

Lista de Requerimientos

Disponibilidad de Equipos

Tasas de Producción

Expectativas futuras

* Secuenciamiento De Los Procesos Requeridos: Se deberá decidir el orden en que se dispondrán las operaciones, para lo cual se requiere:

Diagrama de Ensamble

Diagrama de Operación del Proceso

Hoja de Ruta.

Diagrama de Precedencia.

DISEÑO DE SECUENCIAS: Se responde a las preguntas de ¿Qué tanto se producirá?, Y ¿Cuando se realizara la producción?

Desde el Análisis de mercado se extrae la información para responder:

¿Se fabricara en forma continua o en Lotes?

¿Que tan grandes serán los Lotes? (requerimiento de almacenamientos intermedios)

Esto impactara a:

¿Que equipo especifico se utilizara? ( Marca, Tamaño, Velocidad)

¿Cuantos equipos de cada tipo especifico?

¿Cuantos Turnos?

¿Que y Cuanto Personal?

¿Cuánto espacio de Almacenes?

¿Cuánto espacio para Equipamiento y Herramientas?

¿Que y cuanto espacio para Manejo de Materiales?

DISEÑO DE INSTALACIONES

Tomadas las decisiones sobre Producto, Proceso, y Secuencia; El Planificador de Instalaciones debe:

a) Organizar la información,

b) Generar y Evaluar:

El Layout

El Movimiento de Materiales.

Los almacenamientos.

Para lo cual existen herramientas que permiten un esfuerzo exitoso, como son:

- Diagrama de Afinidad: Permite organizar las ideas y los datos en grupos afines, para generar ideas respecto a lo que se persigue (diseñar).

- Diagrama matricial para participación de Equipos: Permite organizar el esfuerzo de las personas y    la información sobre características, funciones, tareas, en conjuntos comparables.

- Diagrama de composición para diseño de instalación.

- Diagrama de árbol para la formación de familias de productos

- Diagrama de Interrelaciones entre areas o departamentos: Mapa de uniones lógicas cuantificadas.

- Matriz de Priorización: Tabla de evaluación de las alternativas de diseño, en función de los

- Diagrama de Contingencia: Mapa de eventos y contingencias que tienen probabilidad de ocurrir durante la implementación del Plan de instalaciones.

- Diagrama de Actividades: Permite desarrollar una secuencia de trabajo para el esfuerzo de diseño, e incluye una Carta Gantt. También puede utilizarse PERT.

Cuyos formatos son (a excepción de las ya vistas en Ing. Met.):

Diagrama matricial para participación de Equipos

|  | Participantes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Equipos | # Juan | # Maria | # Jorge | # Lucas | # Sara | # Pedro | # Lina |
| Definición de partes a utilizar | P | C | P | L |  |  | P |
| Definición de Capacidad y uso de Maquinas | L |  | C |  | P |  | P |
| Predicción de Demandas |  | P |  | C | P | L |  |
| Determinación de Localizaciones posibles | C |  | L | P |  | P |  |
| Otros Equipos |  |  |  |  |  |  |  |

L:    Lider del Equipo		C:    Coordinador			P:      Participante

# Diagrama de composición para diseño de instalación

| 1. Formación de Familias de Productos |  | 2.- Asignación de Familias a Celdas (o subsecciones) |  | 3.- Asignación de orden de acuerdo a punto de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4.- Recepción, Acopio y almacenaje para producción |

# Diagrama de árbol para la formación de familias de productos

|  |  |  |  | Determinar las partes a usar en cada producto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uso de Componentes similares |  | Identifique las partes unicas, por producto |
|  |  |  |  | Identifique las partes comunes a varios productos |
|  |  |  |  | Determine las maquinas necesarias por producto |
|  |  | Uso de Maquinas comunes |  | Identifique las secuencias de maquinado por producto |
| Formación de Familias de Productos |  |  |  | Identifique las maquinas criticas o cuello de botella |
|  |  | Considere las demandas por producto |  | Revise los pronosticos por producto |
|  |  |  |  | Realice un análisis P-Q por producto |
|  |  | Considere las maquinas adecuadas |  | Determine los requerimientos de precisión por producto |
|  |  |  |  | Determine las capacidades necesarias por maquina |

# Diagrama de interrelaciones entre áreas o departamentos

4

1				5			10

3				2			8		                9

7

6

Un proyecto de planeación de una instalación puede ser llevado a cabo con mayor probabilidad de éxito si se considera el siguiente procedimiento:

- Objetivos y Metas del Proyecto

- Brainstorming con el Diagrama de Afinidad

- Priorizar el esfuerzo de planeación con el Diagrama de Composición

- Desarrollar alternativas de solución con el Diagrama de Arbol.

- Evaluar alternativas y seleccionar la mejor con la Matriz de Priorización (Factores ponderados).

- Definir un Plan de Contingencias.

- Delegar las tareas y organizar el esfuerzo con el Diagrama Matricial.

- Programar y controlar el proyecto con el Diagrama de Actividades.

- Completación del Proyecto

Tipos de Layout:

Bodega

Torno

Sierra

Almacen

Molino

corte

Ensamble

Pieza de Trabajo

Taladro

Cilindrador

Soldador

Pintura

a) Layout de Producto Fijo

Bodegas

Almacen

Ensamble

Sierra

Sierra

Cortador

Soldador

Torno

Cilindrado

Taladro

Cilindrado

Cilindrado

cortador

Taladro

Torno

Pintura

Pintura

Taladro

Taladro

b) Layout por Producto

Bodega

Almacen

Ensamble

Sierra

Soldador

Torno

Cilindrado

Taladro

Corte

Cilindrado

Taladro

Pintura

Pintura

Torno

Grupo A

Grupo B

c) Layout por Grupos de Productos

Bodegas

Almacen

Sierra

Cortador

Soldador

Torno

Cilindrado

Torno

Cilindrado

Taladro

Ensamble

Pintura

Taladro

c) Layout por Procesos

Resumen tipos de layout:

- Layout por productos (Línea de ensamble): Las operaciones están dispuestas en un flujo lineal y secuencial orientadas a la fabricación de determinados productos:    Se caracteriza por ser de fácil automatización puesto que:

- Los movimientos de materiales son simples.

- El producto es homogéneo.

- El sistema de control de la producción es simple.

Problemas:

- Si falla un proceso se detiene toda la línea.

- Tiene altos costos de capital.

- Produce baja satisfacción en los trabajadores (rutina).

- Produce efectos negativos en la calidad del producto debido a alta rotación de personal y ausentismos.

-	Tiene serias dificultades ante cambios en el producto

-	Tiene poca adaptabilidad a la aparición de nuevos procesos.

-	Difícil el cambio de nivel tecnológico, pues cada operación esta ligada a su antecesora y sucesora.

# Ventajas:

- Bajos tiempos de ciclo.

- Bajos inventarios intermedios.

- Fácil de controlar.

- Fácil de programar la producción.

- Transporte simple.

- La mano de obra no necesita gran entrenamiento.

2.- Layout por procesos (Talleres): Las operaciones están agrupadas formando talleres con centros de trabajo similares, el común denominado es la operación común (taller).    Se caracteriza por que las rutas de los productos son muy cambiantes, es muy difícil automatizar dada la flexibilidad del proceso

Problemas:

- Altos tiempos totales de ciclo.

- Complejidad en la administración, dada la competencia de los productos por los centros.

- Complejidad del control, dado la variedad de rutas.

- Altos niveles de inventarios intermedios por la espera por centros.

- Complejidad en el transporte.

- Altos requerimiento de espacio y recursos para inventarios.

Ventajas:

- Se puede seguir trabajando cuando falla una máquina

- Permite mayor variedad de productos.

- Mayor nivel de satisfacción del personal

- Permite cambios en el producto.

- Fácil de adaptar el layout

- Muy flexible ante los cambios tecnológicos

- Estimula el aumento de competencia y facilita el entrenamiento.

Observación:    En la actualidad se ha logrado un alto grado de automatización con ayuda de C.A.M. y Robot.

3.- Layout por grupos de productos (Células):    Dadas sus características de operación, se agrupan productos; a partir de tales grupos de productos (o componentes) se diseñan celdas de manufactura o “micro plantas especializadas".    Así los productos de un mismo grupo son procesados en una celda manufacturera específica.    Lo ideal es que cada celda sea totalmente independiente de las restantes, lo que es muy difícil de conseguir en la realidad, debido a la necesidad de una alta utilización de la capacidad de hombres y maquinas.

Problemas:

- Requiere mayor inversión que en layout por procesos, pero menos que en por productos

- Requiere empleados motivados, autocontrol y autodirección.

- Requiere implementación de “Producción con Calidad”

Ventajas:

- Permite un cierto nivel de trabajo independiente entre celdas.

- Permite la implantación de trabajo en equipos, calidad total y manten productiva total.

- Se definen responsabilidades por grupo de trabajo.

- Permite la rotación de trabajadores dentro de cada celda y también entre celdas.

- Entrega un alto nivel de satisfacción a las personas.

## Carta indicativa de la conveniencia de los diferentes tipos de Layout

Layout por Productos

Layout por Grupos

Layout por Procesos

#### Patrones De Flujo De Materiales Y Productos

Las consideraciones de gestión de materiales, flujos de partes, distribución física de estaciones de trabajo y de logística, deben ser realizados para planear las instalaciones. Dentro de las consideraciones claves están los llamados patrones de flujo que nos permitirán distribuir las instalaciones. Los patrones de flujo deben ser considerados desde la perspectiva de los flujos dentro y entre estaciones de trabajo,    además de dentro y entre departamentos. Los principales :

Flujos dentro de las Estaciones: Aquí deben considerarse el estudio de movimientos y la ergonomía. Los movimientos naturales son continuos y balísticos, los patrones deben ser rítmicos y habituales al ser humano, de forma que minimice la fatiga    muscular y el estrés mental.

Flujos dentro de departamentos: Estos dependen del tipo de departamento. algunos patrones son:

(a) End-to-end		            (b) Back-to back		    (c) Front-to-front

(e) Ondulante

(d) Circular

Flujos dentro de los departamentos de proceso: Los departamentos de proceso se caracterizan por que los ocurren flujos entre las estaciones de trabajo y los pasillos. Tenemos los siguientes patrones:

Pasillo			                Pasillo

Pasillos

Pasillo			                  Pasillo

(a) Paralelo			 (b) Perpendicular		(c) Diagonal

Flujos Generales: Bien sea en un departamento o la en planta en su totalidad se debe considerar las dimensiones del espacio para el flujo general del avance de los trabajos y/o actividades. Tenemos los siguientes patrones:

(a) Linea recta		(b) En U		(c) En S		(d)    En W

## Flujos Dentro De Una Instalación, Considerando Las Localizaciones De La Entrada Y La Salida: Las localizaciones de la entrada y salida determinarán el esfuerzo en control y nivel de actividades de movimiento de materiales y productos. Tenemos los siguientes patrones:

(a) Localizadas al mismo lado

(b) Sobre lados adyacentes

(c) Sobre el mismo lado pero opuestas

(d) Sobre lados opuestos

## Flujo de la Instalación:

Una planeación de flujos efectivo se obtendrá mediante un proceso jerárquico de diseño de flujos, según el siguiente diagrama:

Flujos efectivos dentro de las estaciones de trabajo

Flujos efectivos entre departamentos

Flujos efectivos dentro de los departamentos

1

3

2

VI    Requerimientos De Una Instalación (Flujos, Espacios, E Interrelaciones Entre Actividades)

En la determinación de los requerimientos(o exigencias) de una Instalación, se deberá realizar las siguientes tres consideraciones:

i) El Flujo: Cuya complejidad depende de:

- los Tamaños de Lotes

- el Lote de Carga

- las estrategias de Manejo de Materiales y Equipos

- el Ordenamiento del Layout, y

- la Configuración del Edificio.

ii) El Espacio: Cuyas magnitudes y Variedad dependen de:

- los Tamaños de Lote

- el Sistema de Almacenes a utilizar

- el tipo y tamaño de los Equipos de Producción

- el Ordenamiento del Layout

- la Configuración del Edificio

- las políticas y organización del Mantenimiento

- los equipos de manejo de materiales

- los diseños de Oficinas, Cafetería, y sala de estar

iii) Las Interrelaciones entre las Actividades: Cuya Variedad y Complejidad dependerán de:

- los Flujos de Materiales

- los Flujos de Personal

- las necesarias Consideraciones Medio Ambientales

- la Estructura Organizacional

- la Metodología Utilizada para el Mejoramiento Continuo			*

- las acciones de Control (chequeo y Emisión)

- los Requerimientos del Proceso

Observación: Para facilitar la consideración simultánea de Flujos, Espacios, e Interrelaciones de Actividades se propone el siguiente enfoque, llamado “Planeación Departamental”.

* Planeación Departamental: Consiste en la definición de “Áreas”, que llamaremos “Departamento”, que pueden ser de:

- Producción: Agrupación Estaciones de Trabajo, que formaran una unidad en el Layout. La agrupación se realiza por “Semejanza”, ya sea por que ejecutan operaciones similares, o elaboran similares productos. De aquí surge la clasificación de los Layout en: Producto Fijo, Por Producto, Por Grupo de Productos, y Por Proceso.

- Servicio      : Cafetería, Estacionamientos, Sala de estar, Baños, Etc.

- Administrativas : Oficinas. Departamentos de Planeación, Comercialización, Etc.

- Soporte        : Áreas de Almacenamiento, Control de Calidad, Mantención, Etc.

Nota: Dado que las interrelaciones entre actividades proveen la información básica para muchas decisiones en el Proceso de Planeación de Instalaciones, debemos considerar:

* Interrelaciones entre actividades:

i) Interrelaciones Organizacionales: Determinadas por la extensión del Control y su interpelación con los reportes: se expresan en una carta de organización ( Organigrama+ Coordinaciones) o un flujo grama de procesos administrativos ( Cadena de necesidades)

.ii) Interrelaciones del Flujo: Materiales, Personas, Equipos, Información, y Dinero: se expresan en numero de movimientos por hora, cantidad de artículos por viaje, documentos procesados por día, etc.

iii) Interrelaciones de Control: Control de Materiales ( Centralizado versus Descentralizado), Control de Inventarios ( Batch o en tiempo real), Control del Flujo en el Piso, y los niveles de Automatización e Integración ( Producción y/o Manejo). Existirá entonces un Sistema de Manejo de Materiales, un Layout, un Sistema de Flujo de Materiales, un Sistema de Distribución Física, un Sistema Logístico.

iv) Interrelaciones Medioambientales: Consideraciones de Ruido, Humedad, Temperatura, Humos, y Polvo.

v) Interrelaciones de proceso: Requerimientos respecto del Piso, Tratamiento de Aguas, Procesamiento Químico, Suministro de Vapor, y servicios especiales.

Sistema Logistico

Vendedor

Sistema de Manejo de Materiales

Sistema de Flujo de Materiales

Sistema de Distribución Física

Cliente

Sistema De Manejo De Materiales

Pronósticos de Producción

Control de producción

Departamento de Adquisiciones

Vendedores

Transportación

Departamento de Ingresos

Manejo de Materiales

Departamento de Almacenamiento

Departamento Contable

Requisiciones de Stock

Ordenes de

Adquisición (Kanbans)

Ordenes de Pago

Lista de Cargamento

Registros

de Inventario

Lista de Cargamento

Reportes de Recepción

Movimiento de tarjetas Kanban

Movimiento de tarjetas Kanban

Sistema De Flujo De Materiales

Control de producción

Almacenes

Manejo de Materiales

Departamento de Fabricación

Departamento de Ensamble

Almacenes

Programas de Producción

Ordenes de trabajo realizadas

Movimiento

de Kanban

Registros

de				            Movimiento

Almacenamiento			            de Kanban

Movimiento Cartas de Ensamble

Movimiento de Kanban

Sistema De Distribución Física

Clientes

Departamento de Ventas

Almacenes

Manejo de Materiales

Transporte

Distribuidores

Transporte

Contabilidad

Kanbans

de    Ordenes de Ventas

Pagos

Lista de					                  Envíos

Recolección

Lista de Cargamento

Reporte de Cargio

Nota de Carga

Nota de Carga

Nota de Carga

Observación: Los MacroFlujos considerados ( en los diagramas anteriores) poseen el valor de permitir al planeador de instalaciones definir el ambiente de flujos que se producirán en todo momento en la instalación. Una consideración critica adicional corresponde a “los patrones de Flujo” a utilizar, entre Estaciones de Trabajo, Departamentos, y dentro de los Departamentos.

La consideración de todas las actividades y sus interrelaciones permiten, entonces la aplicación del Procedimiento que nos entregara como resultado un Layout (ordenamiento de las áreas) de Planta.

| Procedimiento Sistemático de Planeación de Layout (SLP). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entrada de datos y actividades |  |  |  |  | 2. A N A L I S I S |
| 1. - Flujo de materiales |  |  |  |  |  | 2. - Relaciones entre actividades |  |
|  |  | 3. - Diagrama de relaciones |  |  |  |  |  |
| 4. - Requerimientos de espacio |  |  |  |  |  | 5. - Espacio disponible |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. B U S QU E D A |
|  |  | 6. - Diagrama relación-espacio |  |  |  |  |  |
| 7. - Consideraciones de modificación |  |  |  |  |  | 8. - Limitaciones Prácticas |  |
|  |  | 9. - Desarrollo de Layout alternativos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. S E L E C C I ÓN |
|  |  | 10. - Evaluación |  |  |  |  |  |

# Análisis Del Proceso de Diseño de Layout

Paso 1  Flujo de Materiales

- Tipos de Flujo.

- Carta de proceso de flujo.

- Carta de proceso de multiproducto.

- Diagrama de flujo.

- Flujos entre secciones del Layout.

Paso 2  Relación entre Actividades

- Carta de relación entre actividades.

Paso 3  Diagrama de Relaciones

- Grafos.

- Diagramas de relación de actividades.

Paso 4    Requerimiento de Espacio

- Determinación de la tasa de producción.

- Requerimientos de equipos.

- Requerimiento de empleados.

- Determinación de espacio.

Paso 5    Espacio Disponible

# Búsqueda de diseños de Layout Alternativos

Paso 6  Diagrama Relación Espacio

- Diseño de relación de espacio.

- Plan de bloques.

- Diseño de sistema de manejo de material.

Paso 7    Consideración de Modificaciones

Paso 8    Limitaciones Prácticas

Paso 9  Desarrollo de Layout Alternativos

Para una fabrica de juguetes fabrica 10 diferentes tipos de producto: Existen 15 departamentos de igual tamaño involucrados. Dado las siguientes rutas de productos y pronósticos de producción:

| Producto | Secuencia de procesamiento | Producción semanal |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABCDBEFCDH | 500 |
| 2 | MGNONO | 350 |
| 3 | HLHK | 150 |
| 4 | CFEDH | 200 |
| 5 | NON | 100 |
| 6 | IJHKL | 150 |
| 7 | GNO | 200 |
| 8 | ACFEDHD | 440 |
| 9 | GMN | 2800 |
| 10 | IHJ | 250 |

La Matriz de flujo de Materiales (Carta desde –hasta)  para la instalación será:

|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | # O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | - | 500 | 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  | 1000 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  | 500 |  |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  | 640 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  | 500 |  | 640 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 550 |  |
| H |  |  |  | 440 |  |  |  |  |  | 250 | 300 | 150 |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  | 150 |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| # L |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 2800 |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |
| # O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 450 |  |

J.I.T. Just In Time

Un enfoque muy de planeación de instalaciones muy exitoso lo constituye el enfoque de Diseño Orientado a la Fabricación Justo a Tiempo (J.I.T.), que corresponde a un caso extremo de Layout por Grupos.

Dos aspectos fundamentales para JIT son el TPM (Total Productive Maintenance) y el poka-yoke. Poka-Yoke significa "operaciones a prueba de tontos"; la intención es garantizar la calidad incluyendo tareas de verificación dentro del proceso de fabricación, de modo que la calidad de cada pieza se va evaluando conforme se fabrica. Esto también asegura bajo costo, pues es más barato que el control de calidad.

En un programa JIT se incluye el objetivo de la mejora continua como una máxima de las operaciones diarias; día a día, cada trabajador debe ser mejor en algún aspecto, como el cometer menos defectos, tener más producción o menos paros.

| # Resumen de Beneficios del JIT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Porcentaje Agregado (3 a 5 años) |  | Porcentaje Anual |
| Reducción del Ciclo de Tiempo de Fabricación |  | 80 – 90% |  | 30 – 40% |
| Reducciones de Inventarios Materia Prima Trabajo en Proceso Bienes terminados |  | 35 – 70 70 – 90 60 - 90 |  | 10 – 30 30 – 50 25 – 60 |
| Reducciones del Costo de M.O. ### Directa Indirecta |  | 10 – 50 20 - 60 |  | 3 – 20 3 - 20 |
| Reducción de necesidades de espacio |  | 40 – 80 |  | 25 – 50 |
| Reducción de Costos de Calidad |  | 25 – 60 |  | 10 – 30 |
| Reducción de Costos de Materiales |  | 5 25 |  | 2 - 10 |

## La Fábrica Oculta

Una empresa de fabricación puede dividirse como en dos "fabricas"; una hace productos y la otra (la fábrica oculta) procesa transacciones en papeles y sistemas de computador. Con el tiempo, la primera ha disminuido su costo relativo comparado con la segunda, debido a las transacciones como son:

Transacciones Logísticas: Ordenamiento, transporte, procesamiento de datos y confirmación de flujo de información y materiales.

Transacciones de Balanceo: Incluyen el Control de la Producción, Compras, Programación maestra, Pronostico y procesamiento de ordenes.

Transacciones de Calidad: Incluyen la identificación y comunicación de especificaciones, certificación de avance y registros de respaldo.

Transacciones de Cambio: Incluyen los cambios en ingeniería, actualizaciones de planificación y control de la fabricación, rutas listas y especificaciones de materiales.

JIT busca reducir drasticamente la fabrica oculta, por medio de la eliminación de la necesidad de transacciones.

## Bloques de Construcción para Justo a Tiempo

Diseño

del

Proceso

Diseño						Elementos

Del Producto			    J.I.T.			Humanos y de

Organización

Planificación

Y Control de

Fabricación

# Objetivos del JIT y Bloques de Construcción

Objetivos Finales:

- Cero Inventarios

- Cero Tiempo de Preparación

- Cero Errores

- Proceso Tipo Flujo

- Fabricación Flexible

- Eliminación de Desperdicios (Minimización)

Bloques de Construcción

- Diseño del Producto

- Listas de materiales con pocos niveles

- Fabricación en Células de Producción

- Calidad Alcanzable

- Calidad Apropiada

- Piezas Estándar

- Diseño Modular

#### Diseño Del Proceso

- Reducción del Tamaño de Lote

#### Mejoramiento Continuo de Calidad

- Células de Fabricación

- Limitado Trabajo En Proceso

- Ancho de Banda de Producción

- Nada de Almacenes

- Mejoramiento Continuo del Servicio

- Elementos Humanos y de la Organización

- Persona Integra

#### Multifuncionalidad/Rotación de Labores

- Mano de Obra Flexible

- Mejoramiento Continuo del Recurso Humano

- Limitada Distinción de Directo e Indirecto

- Medidas de Rendimiento/Contabilidad de Costos

- Cambios en los Sistemas de Información

- Liderazgo/Administración de Proyectos

- Planificación Y Control De La Fabricación

- Sistemas de Arrastre

- Rápidos Tiempos de Flujo

- Tamaños Pequeños de Contenedores

- Sistemas Sin Papeleo

- Sistemas Visuales

- Nivelación de Carga

- Interfase MRP

- Relación Cercana Comprador/Proveedor

- Software JIT

- Procesamiento Reducido de Informes de Producción y Transacciones de Inventario

- Reducción de Costos en la Fabrica Oculta

#### Ejercicio:

#### Una línea de fabricación de Cacerolas de un Litro, posee las siguientes demandas:

|  | # Modelo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 151A | # 151B | # 151C | # 151D |  |
| Opción de Configuraciones: |  |  |  |  |  |
| Agarradera | Básico | Básico | Ejecutivo |  | Ejecutivo |
| Recipiente | Liso | Pavonado | Liso |  | Pavonado |
| Pronostico Anual 8Unidades) | 200 000 | 2 500 | 25 000 |  | 100 000 |
| Posible Programa Maestro de Producción de Modelos Combinados (JIT) |  |  |  |  |  |
| MPS de lote diario | 800 | 10 | 100 |  | 400 |
| MPS lote por hora | 100 | 1,25 | 12,5 |  | 50 |
| Luego MPS lote mínimo | 80 | 1 | 10 |  | 40 |
| Se considera un año de 250 días y 8 horas por día |  |  |  |  |  |

Sistema de Arrastre

Un sistema de "arrastre" de control de flujo de materiales ocurre cuando un centro de trabajo sólo está autorizado a producir en el momento en que se le ha señalado que hay necesidad de más piezas en un departamento aguas abajo (usuario). Ningún centro puede producir sólo para mantener ocupado a los trabajadores o al equipo, no pude "empujar" material a un centro aguas abajo.

Todos los movimientos y la producción son autorizados por una señal de un centro de trabajo aguas abajo cuando hay necesidad de piezas. Esto implica, inmediatamente, reducciones de tamaños de lote, trabajos en proceso, y además asegura salidas rápidas y garantía de calidad.

Las señales pueden ser; gritar "Hey, necesitamos más", enviar una caja vacía para su llenado, y usar tarjetas (kanbans) para decir que se requieren más componentes. Una técnica común es pintar un espacio en el piso, que mantiene una cantidad especificada de piezas; cuando el espacio esta vacío, el departamento está autorizado a producir para llenarlo.

El sistema de arrastre lleva a un arreglo de fábrica (Layout) que permita las señales fluidas.

## Sistema de Arrastre para el ensamble de cacerolas.

|  | Área de Ensamble de Agarradera |  | Inventario Interior |  | Inventario Exterior |  | Área de Ensamble Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comienzo del día | 8:00 A.M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8:37 A.M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 8:59 A.M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:00 A.M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:18 A.M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:30 A. M. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9:58 A.M. |  |  |  |  |  |  |

Mover		Contenedor vacío	Parcialmente lleno		Lleno

Arreglo de Fábrica

Inventario de

Inventario de								 Bienes terminados

Componentes		 Ensamble de		            Ensamble

Terminados		    Agarradera		                Final

Embarques

y

Recepción

Moldeo por

Oficinas		      Troqueladora	            Inyección

Inventario de

Materia Prima

= Inventario

Fabricación Celular Del Ensamble De Agarradera Y Ensamble Final

Monturas de		Inspección de		              Soldadura de la

Agarradera		      agarradera		                  agarradera al

recipiente

Montura de

Recipientes

Agarraderas de lujo

agarradera

Inspección

Montura de

agarradera

Agarraderas regulares

Empaque

Blanqueo de

la base de

agarradera

Abierto para expansión

Ocupado para producción

## Contenedores

## Estructura del Producto Simplificado

|  |  |  |  | Cacerola Completa con Capacidad de un Litro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juego de Agarradera de Plástico |  | Metal en Hoja |  |  |  |  |  | Remaches (tres) |  |  |  | Recipiente |  |
| Tapones de Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metal en Hoja |  |

##### Sistema Kanban Único

Centros de Trabajo Productores					        Centros de Trabajo

De Piezas Componentes                                              Almacenamiento de	          de Ensamble

Piezas Componentes

A								        X

B								        Y

C								        Z

Tarjetero

Pieza    101

Tarjeta

Kanban

Hecho en C

Flujo de piezas componentes

Flujo de Kanbans

Sistema de Producción de TOYOTA

|  | Reducción de costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aumento del coeficiente de rotación del capital |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eliminación de elementos innecesarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Flujo continuo de producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Producción Justo a Tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  | Automatización del paro |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos de producción |  |  |  | Sistemas de Información |  |  |  |  | Control por el equipo de trabajo |  |  |  |  | Dispositivo de paro automático |  |  |
|  |  |  |  |  | Kanban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamaño de lote pequeño Tiempo de ajuste corto #### Trabajador multifuncional Trabajo terminado dentro del ciclo de tiempo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

Se Incluyen todos los tipos de empleados requeridos como consecuencia del Plan de Instalación. Esto dependerá de la Filosofía de la Empresa en cuanto a estacionamientos, atención de Cafetería, Lookers, etc, para los empleados. existiendo una serie de estándares validos en situaciones especificas. Por ejemplo, Baños del personal en Hospitales: 1 por cada 25 hombre y 1 por cada 20 mujeres.

Para algunos servicios ( Seguridad Laboral, Colación), se deberá diseñar el Layout del área de servicio en conjunto con el dimensionamiento de la Planta.

MANEJO DE MATERIALES

El diseño del Sistema de Manejo de Materiales    es una parte importante del problema de diseño de instalaciones, existiendo una fuerte relación entre el diseño del Layout y el diseño del sistema de manejo de materiales.

En una industria típica el Manejo de Materiales utiliza el 25% de los empleos, el 55% del total de espacio, y el 87% del Tiempo Total de Ciclo de Producción. Constituyendo entre el 15% y el 70% del Costo de un producto manufacturado.

El M.M. es una actividad muy gravitante en la manufactura. A través de su reducción se reducen los costos totales de fabricación, vía reducción de inventarios, mejoramiento del servicio, reducción del despilfarro y mejoramiento del control de materiales. Sin embargo no es simplemente reducir el M.M., sino que diseñar “el rol” que el M.M. jugara en el proceso de manufactura, en términos de Costo y Calidad, Tanto de producción como de servicio. En esto juega un papel principal la Tecnología.

Definiciones:

1) El M. M. es el Arte y Ciencia de Mover, Almacenar, Proteger, y Controlar, los Materiales.

* Arte: El Sistema de M.M. no puede ser explícitamente obtenido mediante resolución de Fórmulas Científicas o Modelos Matemáticos. El M.M. requiere de “apreciación” con una significativa cuota de “experiencia”.

* Ciencia: M.M. puede ser descrito como ciencia a través de la “Ingeniería de Métodos”, en El Enfoque de Diseño de Procesos. Además son significativamente útiles los modelos matemáticos y técnicas cuantitativas de análisis.

* Mover: Se requiere Mover el material en el tiempo y lugar adecuado para crear valor. Se requerirá que el Tamaño, Peso, volumen, y condiciones de los materiales sean considerados.

* Almacenar: El almacenamiento provee de un “amortiguador” entre operaciones, e instalaciones, permitiendo el uso eficiente del personal y los equipos. Se requerirá que el Tamaño, peso, condiciones, portabilidad de los materiales sean considerados, conjuntamente con las restricciones de “construcción”, tales como piso, espacio, calidad de piso, y limpieza.

* Proteger: Incluye Empaque, envoltorio, embalaje de protección, información de manejo especial, procedimientos de almacenamiento, etc.

* Controlar: El verdadero control del material requiere Control Físico (orientación, programación, espacio entre unidades) y Control de Estado (Localización, cantidad, destinos, orígenes), del material

* Material: Cualquier elemento, incluyendo materia prima y unidades, en cualquier forma (Sólida, Liquida, o Gas). Aun puede considerar información.

2) M.M. significa proveer las (1) cantidades adecuadas, de los (2) materiales adecuados, en las (3) condiciones adecuadas, en el (4) lugar adecuado, en el (5) instante adecuado, en la (6) posición adecuada (Orientación), en el (7) orden adecuado ( secuencia), a los (8)costos adecuados. Utilizando los (9) métodos adecuados.

La Amplitud del M. M.: Existen tres interpretaciones.

* Convencional: El M.M. es esencialmente desde una localización a otra, usualmente dentro de la misma planta.

* Contemporáneo: La atención se centra en los varios flujos de materiales en la planta o almacenes, las interrelaciones entre las tareas de manejo, y los esfuerzos por desarrollar un plan de manejo integral.

* Progresivo: Esta es una perspectiva sistemica, define el M.M. como todas las actividades que involucra la manipulación de materiales desde los proveedores, dentro del sistema de producción ( o distribución), y la distribución dec productos finales a los consumidores.

Principios del Manejo de Materiales.

1.- Principio Orientador: Identificar Métodos y problemas existentes, Restricciones físicas y económicas, y establecer futuras metas y requerimientos.

2.- Principio de Planeación: Establecer un plan que incluya los requerimientos básicos, opciones deseables, y consideraciones de contingencia para todas las actividades de manejo y almacenamiento de materiales.

3.- Principio de Sistemas: Integrar todas las actividades de manejo y almacenamiento que son económicamente viables en su coordinación, incluyendo recepción, inspección, almacenamiento, producción, ensamble, empaque, cargo y transporte.

4.- Principio de Unidad de Carga: Manejar el producto como una gran unidad de carga ( ver como unidad)

5.- Principio de utilización del espacio: Haga una utilización efectiva del “espacio cubico”.

6.- Principio de estandarización: Estandarice los equipos y métodos de M.M. tanto como sea posible.

7.-Principio ergonomico: Reconozca las capacidades y limitaciones humanas en el diseño del equipo de M.M. y los procedimientos. Para lograr una efectiva interacción de las personas y el sistema.

8.- Principio de Energía: Incluya el consumo de energía del sistema y los procedimientos de M.M. en la justificación económica.

9.- Principio Ecológico: Utilice equipos y procedimientos que minimicen los efectos adversos en el medio ambiente.

10.- Principio de la mecanización: Mecanice los procesos de manejo cada vez que sea posible para incrementar la eficiencia y economía del S.M.M.

11.- Principio de Flexibilidad: Utilice equipos y procedimientos que permitan configurar una gran variedad de tareas bajo una variedad de condiciones.

12.- Principio de simplificación: Simplifique el manejo, eliminando, combinando, o reduciendo, movimientos y/o equipos innecesarios.

13.- Principio de gravedad: Utilice la gravedad para mover materiales cada vez que sea posible.

14.- Principio de seguridad: Provea equipos y métodos de M.M. que cumplan con los códigos    y regulaciones de seguridad aconsejadas por la experiencia.

15.- Principio de Computarización: Considere la computarización en losa S. M. M. y de Almacenamiento, cuando las circunstancias garanticen el control y la información.

16.- Principio de Sistema fluido: Integre el Flujo de datos con el flujo de Materiales.

17.- Principio del Layout: Prepare una secuencia de operaciones y Layout de equipos, para cada sistema solución factible.

18.- Principio del Costo: Compare el costo por unidad de manejo ( unitario) en la justificación económica.

19.- Principio de mantención: Prepare un plan de mantención preventiva y programación de reparaciones de todos los equipos de M:M.

20.- Principio de Obsolescencia: Prepare una política de largo plazo para el reemplazo de métodos y equipos obsoletos, con especial consideración al costo del ciclo de vida.

OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO

La Visión de Negocios, la    Logística, el J.I.T., la Respuesta Rápida, la Búsqueda de Calidad, el Servicio al Cliente, la Seguridad del Operador, y la Protección del Medio Ambiente han cambiado las operaciones de Almacenamiento en forma drástica.

* La filosofía de operación Justo A Tiempo ( J.I.T.), se ha desplazado desde manufactura a distribución, reduciendo los volúmenes movilizados y almacenados.

* Los Programas de Respuesta Rápida han reducido el tiempo de respuesta a las demandas del cliente, comprimiendo los tiempos de programación y limitando las estrategias disponibles para el mejoramiento de la productividad e incrementando la importancia de la Funcionalidad y Capacidad de los almacenes.

* La Búsqueda de Calidad se has desplazado desde manufactura a Almacenamiento y Distribución. Como resultado los estándares de precisión de conformación se han incrementado dramáticamente, ajustando las restricciones en el almacenamiento.

* El renaciente énfasis en el Servicio al Cliente ha incrementado el “numero y variedad de servicios de valor agregado en el almacén”. Estos pueden incluir empaques especiales, Aplicación de etiquetas, personalizados, etc.

* Finalmente el incremento en la importancia de lo relativo a Medio Ambiente, Conservación de los Recursos Naturales, y Seguridad del ser humano han originado mas y mayores regulaciones Gubernamentales en el diseño y administración de los sistemas de almacenamiento.

Misión de un almacén:

1.- Mantener inventarios que son utilizados para balancear la producción con la demanda. Para esto se localiza almacenes agregados al punto de manufactura y se caracterizan por el flujo de Pallet vacíos y Pallet llenos.

2.- Acumular y consolidar productos desde varios puntos de manufactura de una o varias firmas, para combinar el suministro a los Consumidores comunes Para esto se localizan en el centro de gravedad entre manufactureros y Consumidores.

3.- Acortar las distancias de transportación para permitir una respuesta rápida, distribuyendo almacenes en el campo.

Funciones en el Almacén:

1.- Recepción: Conjunto de actividades para

- Recibir todos los materiales ingresados a almacenes.

- Asegurarse de que las cantidades y calidades corresponden a los ordenados.

2.- Pre-empaque(opcional): Luego de recibir el producto del proveedor este es empacado en unidades, o cantidades comerciables, o en combinación con otras partes (no ensambladas) para formar un Kit de uso.

3.- Put-away (encaminar): Acción de ubicar la mercadería en el almacén. Incluye el transporte u colocación.

4.- almacenaje: Es el uso de espacio físico conteniendo la mercadería mientras espera su demanda. Representa el servicio básico de un almacén.

5.- Recolección de Ordenes: Proceso de remover ítems desde su ubicación en almacén para satisfacer un determinado pedido.

6.- Embalaje final y/o precio (opcional): Los ítems individuales son ordenados en cajas para su manejo y/o se coloca el precio para su venta.

7.- Ordenamiento y/o Acumulación: Acumulación para satisfacer ordenes.

8.- Empaque y Embarque: incluye el chequeo de ordenes completas, Empaque en embalaje de transporte, preparación de documentos como lista de embarque, espera ordenes para determinados embarques, aseguramiento del cargamento, etc.

9.- Reducción. (opcional): desde muelle de recepción directamente a muelle de embarque

10- rellenado (opcional)Localización en estantería primaria, desde almacenamiento.

Esquemáticamente:

10			              10

(2)				    5			5

4

(6)

7

3		                  3

1		9

8

Vii    Operaciones De Manufacturación

La competencia internacional ha forzado cambios revolucionarios en la manufacturación en la ultima década, surgiendo técnicas y conceptos como que permiten optimizar la operación de manufactura, como lo son:

i) Justo a Tiempo (JIT).

ii) Compromiso Total de los Empleados (TEI).

iii) Gestión Total de la Calidad (TQM).

iv) Sistemas de Manufacturación Computacionalmente Integradora (CIMS).

Enfoques que tienen un efecto directo y dramático en el diseño del Sistema de Manufactura, a través de como y que operaciones deben ser realizadas, afectando la configuración y tamaño del sistema, el sistema de manejo de materiales, la selección del equipamiento de almacenaje, etc.

Sistema de Producción Justo a Tiempo (JIT): Filosofía de manufactura excelente, basada en el propósito de la eliminación de todo desperdicio, y el mejoramiento continuo de la productividad y la calidad. Como elementos primarios incluye:

Reducción de trabajos en proceso, colas, Tiempos de ciclo de manufactura y ordenamiento, tamaños de lote, tiempos en transito, espacio de piso en fabrica.

Mantención Productiva Total (TPM).

Programas de desarrollo de proveedores y certificación.

Focus processing.

Grupos de tecnología.

Manufactura celular.

Involucrar a empleados.

Almacenamiento en el punto de uso.

Programación por niveles.

Contenedores estándar.

Cero defectos.

Calidad en la Fuente.

Manufactura Flexible.

Mínima eliminación de material.

Mantenibilidad.

Balanceamiento de Líneas.

Compromiso Total de los Empleados (TEI): Es esencial para la implantación de "Manufacturación Contemporánea" (CM), la instauración de TEI, pues J.I.T., T.Q.M., y C.I.M.S., requieren "empoderamiento ", Flexibilidad, y multifuncionalidad, de los empleados.

Tres diferentes tipos de equipos son utilizados para involucrar a los empleados en la "toma de decisiones" y el esfuerzo de "resolución de problemas". Que son:

i)    El primer tipo es utilizado comúnmente en "Manufactura Tradicional" ™, y consiste en participantes de varios departamentos que trabajan durante un periodo de tiempo, proponiendo cambios drásticos, y luego se disuelve.

ii) El segundo tipo esta incluido en el "esfuerzo de mejoramiento continuo", y comúnmente participan miembros de la misma unidad, sobre una base voluntaria, para realzar sus actividades ( ejemplo: Comunicación, Calidad, Seguridad, Layout, papeleo, etc). Estos equipos se conocen comúnmente como "Círculos de Calidad" o "Círculos de Productividad", y están orientados al "Mejoramiento Continuo" por lo que son permanentes.

iii) El tercer tipo es una combinación o expansión de los dos anteriores y se conocen como Equipo de Auto-control, o Auto-gestión, o Auto-regulación,; se encarga de su educación y entrenamiento, por lo que posee vasto conocimiento en varias técnicas operacionales y administrativas. Ellos participan en las actividades de "Rediseño" y mejoramiento continuo en todos los aspectos de su unidad.

Nota: obviamente el "Empowerment" no es una tarea fácil, y requiere de una actitud de cambio, fuerte entrenamiento, compromiso, convivencia, y soporte.

Gestión Total de la Calidad (TQM): En TM el departamento de calidad juega el rol de policía o juez. Se inspeccionan muestras de unidades en diferentes estados o etapas de producción, especialmente al final del proceso, por lo cual es frecuente una relación de aversión entre los Empleados de Producción y de Calidad. TQM esta basada en un concepto revolucionario de articulación de los equipos de trabajadores y utilización de estadística que va mas allá de lo tradicional (Ishikawa, Taguchi).

El concepto operativo de TQM es el "Mejoramiento Continuo de Procesos", que involucra a la totalidad de la organización en un esfuerzo integrado dirigido a satisfacer las metas suprafuncionales de Calidad, Costo, Programación, Desarrollo de la fuerza de trabajo, y desarrollo del producto. Todo ello orientado a una Misión o meta final de "Incrementar la Satisfacción del Usuario o Consumidor". Así cada organización se orienta al conjunto de exigencias de su medio ambiente.

Objetivos comunes a todo plan de TQM son:

* Involucrar a todas las funciones

* Involucrar a todos los empleados

* Fortalecer la orientación al cliente

* Implantar una filosofía de Mejoramiento Continuo.

Sistemas de Manufacturación Computacionalmente Integrados (CIMS): Este concepto involucra la integración de todos los componentes involucrados en el Diseño, Planificación, Producción, y Control, de un producto. CIMS reduce drásticamente los "Despilfarros" al reducir los trabajos en proceso, aumentar la utilización del capital, y eliminar los problemas de calidad. Consiste de:

* Diseño de productos con apoyo computacional generando una "Base de Diseños" ( C.A.D.)

* Manufactura con apoyo computacional automatizando la operación de las maquinas, el control de uso, el control de herramientas, la programación y asignación de trabajos, y el diseño del proceso (C.A.M.).

* Sistema de Manejo de Materiales automatizado y controlado por computador, coordinando con el procesamiento CAM, y el Sistema Secundario de Materiales y herramientas.

* Sistema Secundario de manejo de materiales y herramientas en base a Robots coordinados con C.A.M..

Esquema de funcionamiento    CIM

VDUs	                      Sistema de Diseño	    Base de Dato

Base de 							                            de Productos y                              de Programas

Datos de                              Sistema de Gestión						      Programas	    Parciales

Producción                      de la Producción	                      VDUs

MPS

V.D.U	                            S.M.C.	              Maestro

Mantención			              Program.

MRP

ETC.

M.I.T.		        	        M.I.T.				M.I.T.

Estado			                                  Estado		                                    Estado

B.T.R.			                                    B.T.R.		                                  B.T.R.

Maquinas

EJEMPLO DE FMS

Evaluaciön, Selección, Presentación, Implementación, Y Mantención Del Plan De Instalaciones.

Evaluación de los Planes de Instalación: El proceso de evaluación incluye la valoración de cada alternativa en base a los criterios previamente definidos.

Evaluación no es lo mismo que selección. Por ejemplo, si se debe seleccionar la alternativa de menor costo, entonces se debe evaluar el costo de cada alternativa generada.

Algunas técnicas para evaluar alternativas de planes son:

i)	Lista de Pros y Contras: Se lista las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas y se elige aquella que parezca mas conveniente. La dificultad de obtener una evaluación objetiva e independiente del evaluador la hace poco utilizable en términos prácticos.

ii)	Ranking de comportamiento de cada alternativa, bajo cada uno de varios criterios: esto permite seleccionar aquella que aparece en mejores posiciones la mayoría (o mas importantes) de los criterios. Sin embargo no hay garantía que todos los factores importantes sean considerados, y además la selección se hace confusa ante la cantidad de información.

iii)	Factor de comparación ponderado de las alternativas, asignando un peso numérico a cada criterio, rankeando numéricamente cada alternativa bajo cada criterio, y sumando el ranking ponderado de todos los criterios para obtener un valor total único para cada alternativa: Es similar a la Matriz de Priorización ya vista, la ponderación de los factores provee un método explícito para integrar los diferentes ranking obtenidos para los factores. Se asigna un valor numérico dentro de cada factor a cada alternativa. Se asigna un peso a cada factor de acuerdo a su importancia y luego se suma. Normalmente los factores considerados son los siguientes:

* Inversión Inicial

* Costo anual de operación

* Retorno sobre la inversión (TIR)

* Periodo de Recuperación de la inversión

* Flexibilidad o facilidad de reordenamiento de las instalaciones.

* Integración con las operaciones del proceso

* Adaptabilidad del sistema ante fluctuaciones de productos, volúmenes de demanda, y tiempo de entrega.

* Facilidad de futuras expansiones

* Limitaciones impuestas por los métodos de manejo sobre la flexibilidad y facilidad de expansión del Layout y/o el edificio

* Utilización del espacio

* Seguridad y Mantenibilidad

* Condiciones de trabajo y satisfacción de los empleados

* Facilidad de supervisión y control

* Factibilidad de entrenamiento del personal

* Frecuencia y seriedad de las potenciales fallas

* Facilidad de Mantención y rapidez de reparación

* Volumen de partes disponibles requeridas como stock

* Interrupción de la producción y confusión creada durante el periodo de instalación

* Calidad del producto y riesgo de daño en los materiales

* Efecto sobre el tiempo de proceso

* Problemas de personal. Trabajadores calificados disponibles, cambios en la descripción del trabajo, redundancia de trabajadores, convenios sindicales, o practicas de trabajo

* Disponibilidad de equipos necesarios

* Disponibilidad de repuestos

* servicios de soporte requeridos

* Integración con otras instalaciones

* Sincronismo con transportes externos

* Tiempo requerido para poner en operación, instalación, entrenamiento, y marcha blanca

* Grado de automatización

* requerimientos de software

* valor promocional y de relaciones publicas

Por ejemplo:

Alternativas

| Factor |  | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción | Peso | Contribución | Puntaje | Contribución | Puntaje | Contribución | Puntaje |
| Inversión | 0.35 | 65 | 22.75 | 80 | 28 | 60 | 21 |
| U. Espaci. | 0.10 | 90 | 9.0 | 67 | 6.7 | 45 | 4.5 |
| M | M | M | M | M | M | M | M |
| Total alternativa |  | ------------- |  | ------------- |  | --------------- |  |

iv)	Determinar el comportamiento económico de cada alternativa sobre un horizonte de planificación especifico: Es de mucho interés justificar económicamente    la inversión del plan de instalaciones. Sin embargo los métodos de "flujo de Caja Descontado" (VAN), son severamente criticados y se ha debido adoptar nuevas metodologías que integren la "oportunidad tecnológica. Uno de los cuales es la "Técnica de Análisis Económico sistemático" (SEAT), que puede ser usada para justificar la inversión "que merezca ser justificada". Estas es:

1ero    Especificar las alternativas a ser comparadas.

2do     Definir el horizonte de planificación.

3ero    Estimar el Flujo de Caja de cada alternativa.

4to     Especificar la tasa de descuento a utilizar.

5to     Compare las alternativas utilizando un método de Flujo de Caja Descontado (VAN).

6to     Construya la(s) curva(s) de Análisis de Sensibilidad, y

7mo     Seleccione la alternativa preferida.

Observación: El problema central al utilizar nuevas tecnologías en un diseño nuevo, es la dificultad para estimar los flujos de caja de las alternativas ( 3ero). Se aconseja una "Estimación Experta", que es una estimación "educada" o "basada en la experiencia". Varios individuos expertos son consultados independientemente sobre una lista de ítems de costos, que refleje cada alternativa en cada año del horizonte.

Nota: Una vez construida la(s) curva(s) de análisis de sensibilidad, estará disponible un conjunto de alternativas de Plan de Instalación, con abundante información respecto de sus comportamientos financieros y operacionales, por lo cual se esta en condiciones de "presentar su recomendación".

Preparación del Plan de Instalaciones: Por muy de alta calidad que sea el plan de instalación seleccionado, su probabilidad de aceptación, por parte de los gerentes, es baja. Por lo que es critico prestar cuidadosa atención a la justificación del capital a invertir. La mayoría de los detalles mas importantes deberán ser aprobados en el transcurso de la preparación del plan de instalaciones, pero la aprobación final dependerá de los siguientes tres elementos:

i)	Una alta calidad del plan preparado.

ii)	Escribir un reporte describiendo los beneficios del plan de instalaciones y la totalidad de la información de por que el plan es considerado el mejor.

iii)	Realizar una presentación oral enfocada al proyecto de plan de instalaciones.

Observación: Algunos elementos que deben ser considerados en (i) son:

a)	Expansión: El Plano del Plan de instalaciones debe incluir los espacios requeridos para los próximos 10 años. En particular debe incluirse los efectos de la expansión de funciones que presentarían dificultades de relocalización.

b)	Patrones de flujo: Entregar planos con los patrones de trafico, por separado, para Materiales, Empleados, y Visitas, considerando la seguridad, facilidad de acceso, e integración de los patrones internos con los externos.

c)	Construir un Plano del Layout adecuado en:

i) Escala.

ii) Método de representación.

iii) Definición de Layout de Equipos.

iv) Identificar todas las instalaciones "permanentes" ( Caso Layout existente).

v) Localizar todas las funciones de recepción.

vi) Localizar las columnas de la Nave.

vii) Localizar los departamentos de Manufactura y Equipos de Manufactura.

viii) Localizar los servicios a planta y a personal.

ix) Auditar el Plano del Layout.

Presentación del Plan de Instalaciones: Tanto el reporte escrito como la presentación oral deben considerar las siguientes secciones:

Reporte Escrito: No es el objetivo describir el detalle de los procedimientos utilizados para establecer el Plan de Instalaciones, si no que describir los beneficios y documentar por que el plan seleccionado es el mejor. Para esto se considera los siguientes contenidos:

i) Definición de los objetivos del Reporte(Sumario).

ii) Tabla de Contenidos (Indice)

iii) Determinar quienes serán los lectores del reporte. (Introducción)

iv) Escribir el reporte (Desarrollo o Cuerpo).

v) Documentar el Reporte (Referencias, Fuentes, Anexos).

vi) Editar el Reporte (Depuración de redacción y eliminación de errores).

Presentación Oral: La presentación oral debe ser breve, debe considerar la perspectiva de cada uno de los auditores ( para lo cual se debe determinar que es lo que cada uno espera), y debe constituir una progresión lógica desde el Que y Por Que? Al Como?. Por Ejemplo: Que plan debería ser implementado, Cual será su impacto, Por que debe ser implementado, y Como se implementaría.

Implementación del Plan de Instalación: Muchos excelentes diseños han fallado, no lográndose los beneficios de su implementación. La experiencia sugiere que el problema critico es "el problema con personas", calificado como Resistencia al Cambio.

Debe tomarse en cuenta cada aspecto del problema de resistencia al cambio (Inercia, Incertidumbre, Conflicto, Resentimiento, etc) y utilizar las técnicas para minimizar dicha resistencia (Explicación, Involucramiento, Progresión del cambio, Beneficios directos, etc).

Minimizados los problemas, la implementación contempla los siguientes pasos:

i) Documentar la solución: Desarrollo de Manuales que describen la Operación, Procedimientos, Sistemas de Soporte, Políticas de mantención, responsabilidades, etc.

ii) Plan de implementación: Desarrollar una carta Gantt o un diagrama de proyecto (PERT), de las actividades de implementación.

iii) Selección de Proveedores: Preparar especificación (función, dirección, Calidad) de los proveedores que podrían participar en la implementación.

iv) Adquisición de equipos: Colocar las ordenes de todas las componentes, servicios, controles, accesorios, y Containers, que son requeridos para que el sistema sea operable.

v) Supervise la instalación: Mantenga el control de la implementación, decidiendo sobre las modificaciones necesarias (Contingencias).

vi) Preparación: Establecer e instalar el programa de obtención, calificación y entrenamiento de los operarios.

.vii) Start Up: Partir la operación.

viii) Depuración: Trabajando con los empleados identificar y eliminar las dificultades.

ix) Seguimiento: Configurar una auditoria de Post-instalación que verifique que el sistema cumple con las expectativas. Determinando causas y rectificaciones, en caso contrario.

x) Mantención: Rutinariamente verificar que el sistema continua funcionando con éxito.

Mantenimiento del Plan de Instalaciones: Una vez implementado el Plan no es posible concluir que el esfuerzo ha terminado. por el contrario, la ciclicidad del proceso de planeación impulsada por los cambios en las condiciones y el medio ambiente, necesariamente hacen que se deba Auditar periódicamente a fin de detectar y realizar las modificaciones que amerite. Esto involucra una exhaustiva y sistemática examinación de la Localización, Layout, S. Manejo de Materiales, y Diseño del Edificio. Se deberá optimizar la utilización de espacio, equipos, personal, energía, recursos financieros, etc. Para esto es posible utilizar índices como por ejemplo:

Porcentaje utilización de la Nave= Espacio-ocupado/Espacio-total

Eficiencia del ciclo de fabricación= Tiempo total disponible de las maquinas

/ Tiempo total produciendo.